湖南省武冈市

大中型及重点小型水利工程

管理与保护范围划界方案

批准单位：武冈市人民政府

审核单位：邵阳市水利局

邵阳市自然资源和规划局

审查单位：武冈市水利局

武冈市自然资源局

编制单位：湖南省第二测绘院

二〇二一年四月

编写：张 坚 杨文静

审核：师俊峰

校核：徐军

主要参加人员：师俊峰 张 坚 杨文静 邓茜予 徐 勤

李意诚 文 慧 王 鑫 张利爽 宾长健

目  录

1绪论	1

1.1武冈市基本情况	1

1.2划界依据	2

1.2.1法律法规	2

1.2.2政策文件	3

1.2.3规程规范	3

1.3划界成果	5

1.3.1文字报告	5

1.3.2数据库	5

1.3.3图件成果	5

1.3.4表格成果	6

1.3.5其它成果	6

2水利工程基本情况	7

2.1水利工程分布情况	7

2.2水库基本信息	10

2.3灌区基本信息	28

2.4水闸基本信息	29

3管理与保护范围线标绘	32

3.1库区设计洪水位线分析计算	32

3.1.1 规程与依据	32

3.1.2 水库的设计洪水位线	33

3.2 管理与保护范围线标绘	34

3.2.1水库	34

3.2.2灌区	57

3.2.3水闸	58

3.3电子桩和电子告示牌布设	65

3.3.1电子桩和电子告示牌布设总体原则	65

3.3.2电子桩和电子告示牌布设密度	65

3.3.3管理与保护范围界桩编号原则	66

3.3.4管理与保护范围界桩编码规则	66

3.3.5管理与保护范围告示牌编码规则	67

4管理与保护范围线核实勘定	68

# 1绪论

水利工程管理与保护范围划定工作是根据《中华人民共和国水法》、《湖南省实施＜中华人民共和国水法＞办法》的有关规定和《水利部关于开展河湖管理和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（水建管〔2014〕285号）、《水利部关于加快推进水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（水运管〔2018〕339号）文件的精神，开展的一项河湖生态空间管控基础工作，同时也是我省水利基础设施空间布局规划这一重大项目前期工作的主要内容。

目的是建立范围明确、权属清晰、责任落实的水利工程管理保护责任体系，实现水利工程有效管理，支撑和促进经济社会可持续发展。依法划定水利工程管理与保护范围是“水利工程补短板，水利行业强监管”的基础工作，是确保水利工程安全和效益充分发挥的重要抓手，是水利行业扭转“重建轻管”局面的关键一环，是水利基础设施实现有效空间管控的必然途径，是全力保障我省水安全的战略举措，对水利行业的长远发展具有重大意义。

- 1.1武冈市基本情况

武冈市，湖南省辖县级市，由邵阳市代管，位于湖南省西南部，地处资水上游、雪峰山麓。地理坐标为东经110°25′35″～111°01′58″，北纬26°32′42″～27°02′09″。东南西北依次与邵阳县、新宁县、城步苗族自治县、绥宁县、洞口县、隆回县交界。县政府驻迎春亭街道广乐路5号。武冈市总面积1549平方公里（2017年）。总人口83.79万人（2017年）。下辖4个街道11个镇3个乡。

- 1.2划界依据

- 1.2.1法律法规

（1）《中华人民共和国水法》（2016 年修正）

（2）《中华人民共和国防洪法》（2016 年修正）

（3）《中华人民共和国土地管理法》（2019 年修正）

（4）《中华人民共和国河道管理条例》（2018 年修正）

（5）《地图管理条例》（2015 年）

（6）《湖南省实施＜中华人民共和国水法＞办法》（2012 年修订）

（7）《湖南省实施＜中华人民共和国防洪法＞办法》（2018年修订）

（8）《湖南省实施＜中华人民共和国土地管理法＞办法》（2016 年修正本）

- 1.2.2政策文件

（1）《关于水利水电工程建设用地有关问题的通知》（国土资发〔2001〕355号）

（2）《水利部关于深化水利改革的意见》（水规计 〔2014〕48号）

（3）《关于加强河湖管理工作的指导意见》（水建管 〔2014〕76号）

（4）《水利部关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（水建管〔2014〕285号）

（5）《关于加快推进水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（水运管〔2018〕339号）

（6）《关于做好全省水利工程管理与保护范围划定工

作的通知》（湘水发〔2020〕8 号）

（7）《关于加快推进全省水利工程管理与保护范围划

定工作的通知》（湘水办函〔2020〕213 号）

- 1.2.3规程规范

（1）《防洪标准》（GB 50201-2014）

（2）《水库工程管理设计规范》（SL 106-2017）

（3）《水闸设计规范》（SL 265-2016）

（4）《堤防工程管理设计规范》（SL 171-96）

（5）《堤防工程设计规范》（GB 50286-2020）

（6）《泵站设计规范》（GB/T 50265-2010）

（7）《灌溉与排水工程设计标准》（GB 52088-2018）

（8）《蓄滞洪区设计规范》（GB 50773-2012）

（9）《调水工程设计指南》（SL 430-2008）

（10）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL 252-2017）

（11）《水利水电工程设计洪水计算规范》（SL 44-2006）

（12）《水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范》（SL290-2009）

（13）《水利水电工程测量规范》（SL 197-2013）

（14）《1:500 1:1000 1:2000 地形图航空摄影测量内业规范》（GB/T 7930-2008）

（15）《1:500 1:1000 1:2000 地形图航空摄影测量外业规范》（GB／T 7931-2008）

（16）《国家基本比例尺地形图图式第 1 部分：1:500 1:1000 1:2000地形图图式》（GB/T 20257.1-2017）

（17）《基础地理信息要素分类与代码》（GB/T 13923-2006）

（18）《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CH/T2009-2010）

（19）《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356-2009）

（20）《湖南省水利工程管理与保护范围划界工作指南

（试行）》（湘水办函〔2020〕227号）

- 1.3划界成果

武冈市大中型及重点小型水利工程管理与保护范围划定成果主要包括文字报告、数据库、图件和表格成果等，相关成果的坐标系统均采用2000国家大地坐标系、高斯-克吕格投影，标准3度分带，中央经线111度。主要成果内容如下：

### 1.3.1文字报告

《湖南省武冈市大中型及重点小型水利工程管理与保护范围划界方案》。

### 1.3.2数据库

武冈市大中型及重点小型水利工程管理与保护范围划界成果数据库，格式为GDB。

### 1.3.3图件成果

武冈市1个灌区、8个水闸、29个水库工程管理与保护范围划定成果图298幅。成果图件采用A3分幅，水闸、水库及灌区划定成果图件依据其空间范围采用1：1000～1：3000比例尺，成果图件电子格式为PDF。

### 1.3.4表格成果

包括各水利工程管理范围电子界桩成果表、电子告示牌成果表，及保护范围电子界桩成果表、电子告示牌成果表。上述表格记录了各电子界桩、电子告示牌的坐标系统、高程系统、编号、所在位置（地名）、x坐标、y坐标及高程等信息，涉及电子界桩3412个，其分布情况如图1-2所示，电子告示牌180个。

### 1.3.5其它成果

主要包括记录划界工作过程的各类照片资料、收集的各类基础资料等。

# 2水利工程基本情况

- 2.1水利工程分布情况

全市大中型水利工程和小（1）型水库管理与保护范围划定对象涉及威溪水库1座中型水库，八一水库、湴塘水库等28座小（1）型水库；威溪灌区1座中型灌区；红光坝泵站水闸、红旗泵站水闸等8个中型水闸；总体情况如表2-1所示，总体分布图如图2-1所示。

图2-1武冈市本次划界水利工程总体分布图

表2-1 武冈市水利工程总体情况表

| 市州 | 县市区 | 水利工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邵阳市 | 武冈市 | 水库（座） |  |  |  |
|  |  | 小计 | 大型 | 中型 | 小（1）型 |
|  |  | 29 | 0 | 1 | 28 |
|  |  | 灌区（座） |  |  |  |
|  |  | 小计 | 大型 | 中型 |  |
|  |  | 1 | 0 | 1 |  |
|  |  | 水闸（座） |  |  |  |
|  |  | 小计 | 大型 | 中型 |  |
|  |  | 8 | 0 | 8 |  |

- 2.2水库基本信息

1. 威溪水库

威溪水库属武冈市威溪水库管理所管理，水库注册登记号43050030021-A4，水库位于资水上游一级支流的玉溪河，座落在武冈市邓元泰镇与城步县威溪乡交界处观音阁。

水库距武冈城区8km，有公路直通坝顶。水库控制集雨面积115km2，坝址以上干流长24km，平均坡降20%，设计灌溉面积19.15万亩。该水库是一座以灌溉为主，兼有向武冈城区供水、发电、防洪、养殖、旅游等多功能的中型水库。原设计该工程属中型水利工程，工程级别为III等，永久建筑物为三级建筑物。水库设计标准，按100年一遇洪水设计（P设=1%），1000年一遇洪水校核（P校=0.1%）。枢纽工程于1965年10月动工，至1973年元月基本竣工。

2. 八一水库

八一水库属于武冈市稠树塘镇农业综合服务中心管理，水库注册登记号43058140001-A4八一水库坝址位于武冈市稠树塘乡八一村，在资水水系夫夷水支流上游。

距武冈城37公里，距稠树塘镇8公里，有公路直达大坝，水库总库容203.7万m3，设计灌溉农田7995亩。是一座以灌溉为主兼有防洪、养殖等综合效益的小（Ⅰ）型骨干水利工程。八一水库枢纽工程于1958年动工兴建，1960年底工程竣工，1975年扩建工程动工，1977年底建成小（Ⅰ）水库。

3.湴塘水库

湴塘水库属于武冈市湾头桥镇农业综合服务中心管理，水库注册登记号43058140002-A4，湴塘水库坝址位于武冈市湾头桥镇南桥村，在资江水系小支流上游。

水库距湾头桥镇政府4km，距武冈市城区20km，是一座以灌溉为主，兼有防洪、养殖游等综合效益的小（Ⅰ）型水利工程。湴塘水库设计灌溉农田3700亩，坝址控制集雨面积2.3km2（其中外引集雨面积2.0km2），正常库容145万m3，总库容149.31万m3。工程于1953年始建，1956年基本完建，1956年冬水库开始蓄水，全面投入运行管理阶段。根据中华人民共和国《防洪标准》（GB50501-94）第6.2.1条，确定为Ⅳ等工程，其主要建筑物为4级，原水库洪水标准按20年一遇设计，200年一遇校核，2011年除险加固确定设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为300年一遇。枢纽工程由主坝、副坝、溢洪道、输放水设施等建筑物组成。

4.保花水库

保花水库属于武冈市马坪乡农业综合服务中心管理，水库注册登记号43058140003-A4，保花水库坝址位于武冈市马坪乡保花村，在赧水小支流上。

保花水库距马坪乡8km，距武冈市城区46km，水库设计灌溉农田6200亩，坝址控制集雨面积2.3km2，正常库容238.2万m3，总库容258.5万m3。是一座以灌溉为主，兼有防洪、养殖、旅游等综合效益的小（Ⅰ）型水利工程。工程于1972年始建，1974年基本完建，1974年冬水库开始蓄水，全面投入运行管理阶段。

5.曹家塘水库

曹家塘水库属于武冈市龙溪镇农业综合服务中心管理，水库注册登记号43058140015-A4，曹家塘水库坝址位于武冈市龙溪镇大坪村，在资水二级支流赧水龙溪河水系上。

曹家塘水库距龙溪镇6km，距武冈市21km，水库控制集雨面积1.61km2，外引2.5km2，坝址以上干流长1.54km，总库容为135.30万m3，灌溉面积5500亩。有简易公路可达，交通条件较好，是一座以灌溉为主，兼有防洪、养殖等综合效益的小（1）型水利工程。工程于1957年11月建成并蓄水运行。根据《防洪标准》（GB50201-94），确定等别为Ⅴ等工程，主要建筑物级别为5级，次要建筑物级别为5级，设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为300年一遇，消能复核标准为10年一遇。枢纽工程由主坝、副坝、溢洪道、输放水设施（高、中、低涵及其卧管）、引水渠等永久性建筑物组成。

6.曹岭水库

曹岭水库属于武冈市荆竹镇农业综合服务中心管理，水库注册登记号43058140004-A4，曹岭水库坝址位于武冈市荆竹镇曹岭村，在资水支流赧水流域。

曹岭水库距荆竹镇政府8km，距武-马公路6km，水库总控制集雨面积2.3km2，干流长度0.9km，总库容124.2万m3，设计灌溉农田9200亩，是一座以灌溉为主，兼有防洪、养殖等综合效益的小（Ⅰ）型水利工程。工程于1953年始建，1954年基本完建，1954年9月水库开始蓄水，全面投入运行管理阶段。根据中华人民共和国《防洪标准》（GB50501-94）第6.2.1条，确定为Ⅳ等工程，其主要建筑物为4级，原水库洪水标准按20年一遇设计，200年一遇校核，2010年除险加固确定设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为300年一遇。枢纽工程由大坝、溢洪道、输放水设施等建筑物组成。

7.大塘冲水库

大塘冲水库属于武冈市邓家铺镇农业综合服务中心管理，水库注册登记号43058140006-A4，大塘冲水库坝址位于武冈市邓家铺镇其林村，在资水一级支流小江河上游。

大塘冲水库距武冈市城区41km，距邓家铺镇9km，水库总库容126.0万m3，本身集雨面积3.1km2，外引集雨面积1.5km2，坝址以上干流长度2.1km，平均干流坡降36‰，是一座以灌溉为主，兼有防洪、养殖等综合利用的小（Ⅰ）型水利工程。工程始建于1956年10月，1957年10月竣工。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2000执行，确定为Ⅳ等工程，其主要建筑物为4级，确定设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为300年一遇。水库枢纽工程由大坝、溢洪道、输放水设施等组成。

8.东云水库

东云水库属于武冈市双牌镇农业综合服务中心管理，水库注册号43058140022-A4，东云水库坝址位于武冈市双牌乡云务村，在资水水系一级支流赧水的小江河支流。

距武冈市城区57km，距双牌乡5km，水库本身控制集雨面积2.5km2，干流长度1.4km，干流平均坡降14‰，总库容301.2万m3，设计灌溉农田0.635万亩，常年实灌0.598万亩，是一座以灌溉为主，兼有防洪、养殖等综合利用的小（Ⅰ）型水利工程。工程1958年3月动工兴建，1959年12月完成并开始蓄水运行。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2000执行，枢纽工程为Ⅳ等工程，其主要建筑物为4级，次要建筑物为5级，确定设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为300年一遇。枢纽工程由大坝、溢洪道、输放水设施等永久性建筑物组成。

9.孔家团水库

孔家团水库属于武冈市文坪镇农业综合服务中心管理，水库注册号43058140017-A4，孔家团水库坝址位于武冈市文坪镇立新村，在资江水系支流龙溪河南岳桥支流上。

孔家团水库距文坪镇2.8km，距武冈市城区18km，水库坝址控制集雨面积15.1km2，正常库容120万m3，总库容179万m3，设计灌溉农田8000亩，是一座以灌溉为主，兼有防洪、养殖等综合效益的小（Ⅰ）型水利工程。工程于1955年始建，1955年基本完建，1955年冬水库开始蓄水，全面投入运行管理阶段。原水库洪水标准按20年一遇设计，200年一遇校核，根据中华人民共和国《防洪标准》（GB50501-94）第6.2.1条，确定为Ⅳ等工程，其主要建筑物为4级，现确定设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为300年一遇。枢纽工程由大坝、溢洪道、输放水设施等建筑物组成。

10.凉桥水库

凉桥水库属于武冈市邓家铺镇农业综合服务中心管理，水库注册号43058140018-A4，凉桥水库坝址位于武冈市邓家铺镇建新村，在资江一级支流小江河上游。

凉桥水库距邓家铺镇8km，距武冈市城区38km，水库坝址控制集雨面积30km2，总库容168万m3，设计灌溉农田0.96万亩，实际灌溉面积0.8万亩。是一座以灌溉为主，兼有防洪、养殖、发电等多功能的小（Ⅰ）型水利工程。工程于1958年冬始建，经过几次续建、扩建，1976年3月基本竣工。根据中华人民共和国《防洪标准》（GB50501-94）第6.2.1条，确定为Ⅳ等工程，其主要建筑物为4级，确定设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为300年一遇。枢纽工程由大坝、溢洪道、输水涵卧管等建筑物组成。

11.刘家冲水库

刘家冲水库属于武冈市湾头桥镇农业综合服务中心管理，水库注册号43058140023-A4，刘家冲水库坝址位于武冈市湾头镇八合村，在资江支流赧水河的蓼水小支流上。

刘家冲水库坝址控制集雨面积5.4km2，总库容391万m3，设计灌溉农田0.96万亩，实际灌溉面积0.8万亩。是一座以灌溉为主，兼有防洪、养殖、发电等综合效益的小（Ⅰ）型水利工程。工程于1958年始建，1959年基本完建，1959年冬开始蓄水，全面投入运营管理阶段。设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为300年一遇。枢纽工程由主坝、1#副坝、2#副坝、溢洪道、输放水设施等建筑物组成。

12.龙潭水库

龙潭水库属于武冈市文坪镇农业综合服务中心管理。水库注册号43058140027-A4，龙潭水库坝址位于武冈市文坪镇幸福村，在资江水系龙溪河一级支流龙潭溪上。

龙潭水库距武冈市25km，距邵阳市101km，水库坝址控制流域面积为6.1km2，干流长度3.71km，平均坡降36‰，总库容为279.2万m3，设计灌溉面积9000亩，目前实灌面积5000亩。是一座以灌溉为主，兼有防洪、发电等综合效益的小（Ⅰ）型水利工程。水库于1960年10月开工建设，1961年2月竣工。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）规定，确定为Ⅳ等工程，其主要建筑物为4级，次要建筑物为5级，临时性水工建筑物为5级，工程正常运用洪水标准为30年一遇设计，非常运用洪水标准为300年一遇校核，消能防冲工程设计洪水重现期为20年一遇。枢纽工程由依山坝（库首粘土铺盖）、泄洪渠、卧管及隧洞等永久性建筑物组成。

13.梅树水库

梅树水库属于武冈市晏田乡农业综合服务中心管理。水库注册号43058140024-A4，梅树水库坝址位于武冈市晏田乡竹坪村，在资江水系赧水小支流上。

梅树水库距晏田乡10km，距武冈市城区25km，水库坝址控制流域面积6.2km2，总库容145万m3，设计灌溉农田0.5225万亩，实际灌溉面积0.2398万亩。是一座以灌溉为主，兼有防洪、养殖、发电等综合效益的小（Ⅰ）型水利工程。工程于1955年-1966年一次建设达到现有规模。枢纽工程为Ⅳ等工程，其主要建筑物为4级，次要建筑物为5级，设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为300年一遇。枢纽工程由大坝、溢洪道及输水设施等组成。

14.煤炭塘水库

煤炭塘水库属于武冈市秦桥镇农业综合服务中心管理，水库注册号43058140019-A4，煤炭塘水库坝址位于武冈市秦桥乡柳山村，在夫夷水系冻江支流上。

煤炭塘水库距秦桥乡5km，距武冈市城区45km，水库坝址控制集雨面积2.9km2，正常库容112万m3，总库容132.9万m3，设计灌溉农田3600亩。是一座以灌溉为主，兼有防洪、养殖等综合效益的小（Ⅰ）型水利工程。工程于1958年始建，1959年基本完建，1959年冬水库开始蓄水，全面投入运行管理阶段。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000）规定，枢纽为Ⅳ等工程，主要建筑物为4级，次要建筑物为5级；临时性水工建筑物为5级。工程正常运用洪水标准为30年一遇设计，非常运用洪水标准为300年一遇校核，溢洪道消能防冲工程设计洪水重现期为20年一遇。枢纽工程由大坝、溢洪道、输放水设施等建筑物组成。

15.青丝凼水库

青丝凼水库属于武冈市邓家铺镇农业综合服务中心管理水库注册号43058140028-A4，青丝凼水库坝址位于武冈市邓家铺镇卧龙村，在资水流域赧水系辰河小支流上。

青丝凼水库距邓家铺镇5km，距隆回县城37km，距武冈市城区47km，水库控制集雨面积2.0km2（其中本身0.2km2，外引1.8km2），干流全长1.2km，平均坡降为22‰，正常库容112万m3，总库容为113.6万m3，设计灌溉面积1400亩。是一座以灌溉为主，兼有防洪等多功能的小（1）型水利工程。

工程1957年1月开始建设,于1957年12月建成并开始蓄水运行。根据中华人民共和国《防洪标准》（GB50201-2014）第6.1.1条及6.1.2条，确定为Ⅳ等工程，其主要建筑物为4级。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2017，确定设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为300年一遇。枢纽工程由大坝、泄、输水设施等永久性建筑物组成。

16.清溪水库

清溪水库属于武冈市邓元泰镇农业综合服务中心管理，水库注册号43058140007-A4，清溪水库坝址位于武冈市邓元泰镇清溪村，在赧水小支流上。

清溪水库距邓元泰镇15km，距武冈市城区21km，水库坝址控制集雨面积3.8km2（其中自身集雨面积2.8km2，外引集雨面积1.0km2），正常库容147万m3，总库容167万m3，设计灌溉农田8400亩。是一座以灌溉为主，兼有防洪、养殖等综合效益的小（Ⅰ）型水利工程。工程于1956年始建，1958年基本完建，1958年冬水库开始蓄水，全面投入运行管理阶段。原设计主、副坝均为均质土坝，水库洪水标准按20年一遇设计，200年一遇校核。根据中华人民共和国《防洪标准》（GB50501-94）第6.2.1条，确定为Ⅳ等工程，其主要建筑物为4级，确定设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为300年一遇。枢纽工程由主坝、副坝、溢洪道、输放水设施等建筑物组成。

17.人民水库

人民水库属于武冈市水浸坪乡农业综合服务中心管理，水库注册号43058140008-A4，人民水库坝址位于武冈市水浸坪乡石林村，在资江水系小支流上。

人民水库距水浸坪乡5km，距武冈市城区34km，水库坝址控制集雨面积2.2km2，干流长度1.7km，正常库容100万m3，总库容118.85万m3，设计灌溉农田5800亩。是一座以灌溉为主，兼有防洪、养殖等综合效益的小（Ⅰ）型水利工程。工程于1956年始建，1958年基本完建，1958年冬水库开始蓄水，全面投入运行管理阶段。原水库洪水标准按20年一遇设计，200年一遇校核。根据中华人民共和国《防洪标准》（GB50501-94）第6.2.1条，确定为Ⅳ等工程，其主要建筑物为4级，确定设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为300年一遇。枢纽工程由大坝、溢洪道、输放水设施等建筑物组成。

18.三塘水库

三塘水库属于武冈市双牌镇农业综合服务中心管理，水库注册号43058140009-A4，三塘水库坝址位于武冈市双牌乡三塘村，在资江水系小江河支流三江河上游。

三塘水库距双牌乡3km，距武冈市城区58km，水库本身集雨面积3.1km2,外引2.4km2，坝址以上干流长度2.1km，平均干流坡降32‰，总库容349.7万m3，设计灌溉农田5800亩。是一座以灌溉为主，兼有防洪、养殖等综合利用的小（Ⅰ）型水利工程。工程始建于1970年10月，1971年12月竣工。原水库洪水标准按20年一遇设计，200年一遇校核。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2000执行，确定为Ⅳ等工程，其主要建筑物为4级，确定设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为300年一遇。枢纽工程由大坝、溢洪道、输放水设施等组成。

19.狮子水库

狮子水库属于武冈市迎春亭街道办事处农业综合服务中心管理，水库注册号43058140025-A4。狮子水库坝址位于武冈市铜宝新城开发区上游的迎春亭办事处丰仁村，在资江支流赧水河的小支流上。

狮子水库距武冈市城区2km，水库本身集雨面积4.6km2，其中外引4.0km2，总库容128万m3。是一座以灌溉为主，兼有防洪、养殖等综合效益的小（Ⅰ）型水利工程。工程始建于1957年11月，持续到1975年4月完成。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2000执行，确定为Ⅳ等工程，其主要建筑物为4级，正常运用洪水标准为50年一遇，非常运用洪水标准为500年一遇。枢纽工程由大坝、溢洪道、涵洞和输水隧洞等建筑物组成。

20.十一水库

十一水库属于武冈市水西门街道办事处农业综合服务中心管理，水库注册号43058140020-A4，十一水库坝址位于武冈市龙田乡长塘村，在赧水小支流上。

十一水库距龙田乡5km，距武冈市城区12km，水库坝址控制集雨面积12.6km2（自身0.6km2,外引12km2），正常库容138万m3，总库容147.0万m3，设计灌溉农田6100亩。是一座以灌溉为主，兼有防洪、养殖、供水等综合效益的小（Ⅰ）型水利工程。工程于1966年始建，1968年基本完建，1968年冬水库开始蓄水，全面投入运行管理阶段。原水库洪水标准按20年一遇设计，200年一遇校核。根据中华人民共和国《防洪标准》（GB50501-94）第6.2.1条，确定为Ⅳ等工程，其主要建筑物为4级，确定设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为300年一遇。枢纽工程由主坝、副坝、溢洪道及输放水设施等建筑物组成。

21.石马水库

石马水库属于武冈市司马冲镇农业综合服务中心管理，水库注册号43058140026-A4，石马水库坝址位于武冈市司马冲镇正冲村，在资水支流赧水河的小支流上。

石马水库距司马冲镇15km，距武冈市城区30km，水库坝址控制集雨面积15.7km2，水库干流全长23km，平均坡降25‰，总库容448.3万m3，设计灌溉农田0.9万亩。是一座以灌溉、防洪为主，兼有养殖、发电的小（Ⅰ）型水利工程。工程于1957年10月动工建设，1964年2月建成并蓄水运行。根据中华人民共和国《防洪标准》（GB50501-94）第6.2.1条，确定为Ⅳ等工程，其主要建筑物为4级，确定设计洪水标准为50年一遇，校核洪水标准为500年一遇。枢纽工程由大坝、溢洪道及输放水设施等永久性建筑物组成。

22.瓦子塘水库

瓦子塘水库属于武冈市秦桥镇农业综合服务中心管理，水库注册号43058140010-A4，瓦子塘水库坝址位于武冈市秦桥乡石竹村，在赧水小支流上。

瓦子塘水库距秦桥乡2.5km，距武冈市城区46km，水库控制流域面积2.3km2，坝址以上干流长度2.0km，平均干流坡降42‰，总库容117.12万m3。是一座以灌溉为主，兼有防洪、养殖等综合利用的小（Ⅰ）型水利工程。水库始建于1958年9月，1959年3月建成9.0m坝高的小（Ⅱ）型水库，库容10.2万m3，由于来水量足，灌溉效益好，1972年8月扩建大坝，1973年12月竣工。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2000执行，确定为Ⅳ等工程，其主要建筑物为4级，确定设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为300年一遇。枢纽工程由由大坝、溢洪道、输放水设施等组成。

23.新塘冲水库

新塘冲水库属于武冈市邓元泰镇农业综合服务中心管理，水库注册号43058140011-A4，新塘冲水库坝址位于武冈市邓元泰镇雪峰村，在资江水系小支流上游。

新塘冲水库距邓元泰镇8.5km，距武冈市城区22km，水库坝址控制集雨面积1.0km2，正常库容101.0万m3，总库容111.5万m3，设计灌溉农田5000亩。是一座以灌溉为主，兼有防洪、养殖等综合效益的小（Ⅰ）型水利工程。工程于1970年始建，1972年建成小（Ⅰ）型水库，1972年冬开始蓄水，全面投入运行管理阶段。原水库洪水标准按20年一遇设计，200年一遇校核。根据中华人民共和国《防洪标准》（GB50501-94）第6.2.1条，确定为Ⅳ等工程，其主要建筑物为4级，确定设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为300年一遇。枢纽工程由大坝、溢洪道、输放水设施等建筑物组成。

24.幸福水库

幸福水库属于武冈市湾头桥镇农业综合服务中心管理，水库注册号43058140012-A4，幸福水库坝址位于武冈市湾头桥镇幸福村，在蓼水支流海公河上游。

幸福水库距武冈市城区26km，水库坝址控制集雨面积15.1km2，水库总库容232万m3。是一座以灌溉为主，兼有防洪、养殖等综合效益的小（Ⅰ）型水利工程。工程于1972年开工,1974年工程完工。2011年除险加固按按30年一遇设计，300年一遇校核标准设计，本次按30年一遇设计，300年一遇校核标准复核 ，工程等级为Ⅳ等，永久建筑物为4级建筑物。枢纽工程包括主副坝、涵卧管、溢洪道等。

25.羊尾水库

羊尾水库属于武冈市水西门街道办事处农业综合服务中心管理，水库注册号43058140013-A4，羊尾水库坝址位于武冈市龙田乡里仁村，在资江水系小支流上游。

羊尾水库距龙田乡政府5km，距武冈市城区20km，水库坝址控制集雨面积3.3km2（其中外引集雨面积3.0km2），正常库容112万m3，总库容115.7万m3，设计灌溉农田4600亩。是一座以灌溉为主，兼有防洪、养殖游等综合效益的小（Ⅰ）型水利工程。工程于1970年始建，1974年基本完建，1974年冬水库开始蓄水，全面投入运行管理阶段。原水库洪水标准按20年一遇设计，200年一遇校核。根据中华人民共和国《防洪标准》（GB50501-94）第6.2.1条，确定为Ⅳ等工程，其主要建筑物为4级，确定设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为300年一遇。枢纽工程由主坝、田山坳副坝、董家副坝、溢洪道、输放水设施等建筑物组成。

26.姚家冲水库

姚家冲水库属武冈市湾头桥镇农业综合服务中心管理，水库注册号43058140021-A4，姚家冲水库坝址位于武冈市湾头桥镇南桥村，在资江二级支流蓼水水系上游。

姚家冲水库距湾头桥镇4.0km，距武冈市城区22km，水库自身集雨面积1.0km2，外引4.0km2，总库容489.50万m3，设计灌溉面积0.6795万亩，现实际有效灌溉0.6255万亩。是一座以灌溉为主的小（Ⅰ）型骨干水库。工程于1952年10月开始兴建，后于1954年、1964年两次扩建。原洪水设计标准按50年一遇洪水设计,100年一遇洪水校核。根据中华人民共和国《防洪标准》（GB50201-94）第6.2.1条，确定为Ⅳ等工程，其主要建筑物为4级，确定设计洪水标准为50年一遇，校核洪水标准为500年一遇。枢纽工程由大坝、输放水设施、溢洪道等永久性建筑物组成。

27.跃进水库

跃进水库属于武冈市稠树塘镇农业综合服务中心管理，水库注册号43058140014-A4，跃进水库坝址位于武冈市稠树塘乡丫叉村，在资江水系小支流上游。

跃进水库距稠树塘镇5km，距武冈市城区26km，水库控制流域面积6.6km2，坝址以上干流长度3.5km，平均坡降38‰,总库容212.7万m3,设计灌溉农田0.45万亩，防洪保护下游面积7.2km2。是一座以灌溉为主兼有防洪、养殖等综合效益的小Ⅰ型水利工程。工程于1958年9月开工建设，1959年建成坝高15m投入蓄水运行，后分别于1970、1975年两次加高到现有规模。根据中华人民共和国《防洪标准》（GB50201-94）第6.1.1条及6.1.2条，确定为Ⅳ等工程，其主要建筑物为4级，根据中华人民共和国《防洪标准》（GB50201-94）第6.2.1条，确定设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为300年一遇。枢纽工程主要由大坝、溢洪道及输水设施组成。

28.长冲水库

长冲水库属于武冈市龙溪镇农业综合服务中心管理，水库注册号43058140016-A4，长冲水库坝址位于武冈市龙溪镇歧塘村，在资水支流赧水龙溪河水系。

长冲水库距龙溪镇5km，距武冈市城区20km，有省道S220经过大坝下游交通条件便利，水库坝址以上控制集雨面积2.11k㎡，外引集雨面积3.0k㎡，干流长度2.85km，干流坡降14.04‰，总库容114.59万m³，灌溉耕地面积1800亩。是一座以灌溉为主，兼有防洪、养鱼等综合利用的小（1）型水利工程。工程于1958年新建，1960年建成。根据国家《防洪标准》（GB50201-94）和《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2000的规定，该水库为小（1）型水库，其工程等别为Ⅳ等，其主要建筑物级别为4级，次要建筑物级别为4级。工程设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为300年一遇。枢纽工程主要由大坝、溢洪道、卧管、输水涵洞等建筑物组成。

29.长塘水库

长塘水库属于武冈市水西门街道办事处农业综合服务中心管理，水库注册号43058140005-A4，长塘水库坝址坐落在武冈市龙田乡长塘村，在资水一级支流赧水小支流上游。

长塘水库距龙田乡4.5km，距武冈市城区9km，水库本身集雨面积0.5km2，外引集雨面积2.0km2，总库容123.3万m3，设计灌溉耕地面积6500亩。是一座以灌溉为主，兼有防洪、养殖等综合利用的小（Ⅰ）型水利工程。工程于1952年9月，1954年11月竣工。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2000执行，确定为Ⅳ等工程，其主要建筑物为4级，确定设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为300年一遇。枢纽工程主要由大坝、副坝、溢洪道、输放水设施等组成。

- 2.3灌区基本信息

1. 威溪灌区

威溪灌区属武冈市威溪水库管理所管理。

威溪水库位于资水上游一级支流的玉溪河下游，威溪水库坝址座落在武冈市邓元泰镇与城步县威溪乡交界处观音阁，水库距武冈城区8km。有公路直通坝顶，是一座以灌溉为主，兼有向武冈城区供水、发电、防洪、旅游等多功能的中型水库。

威溪灌区，设计灌溉面积19.148万亩，占全市总耕地面积的33%，实际灌溉面积l1.0万亩。

威溪灌区干渠及支渠现有渠道长333.lkm，其中左干渠67.25km，右干渠84.25km，支渠181.6km，干渠己衬砌123.435km（其中左干渠67.25km，右干渠56.185km）。

- 2.4水闸基本信息

1.红光坝泵站水闸

红光坝泵站水闸属于武冈市红旗水轮泵站管理站管理。

红光坝泵站水闸工程坐落于武冈市马坪乡田塘村。灌溉面积6000亩。水闸工程登别为Ⅲ，工程规模为中型，闸孔总净宽为30m，闸孔数量为5，最大过闸流量为800m3/s。枢纽工程由拦河闸、左岸溢流坝、右岸水轮泵站等主体工程组成。该水闸于2015年进行重建。

2.红旗泵站水闸

红旗泵站水闸属于武冈市红旗水轮泵站管理站管理，水闸编号430581000120，红旗泵站水闸工程坐落于武冈市荆竹铺镇三元桥村。灌溉面积11000亩。水闸工程登别为Ⅲ，工程规模为中型，闸孔总净宽为120m，闸孔数量为14，最大过闸流量为1200m3/s。枢纽工程由溢流坝、右岸红旗电站等主体工程组成。红旗电站装机4台，总装机容量1360kw。

3.白米石水闸

白米石水闸属于武冈市荆竹镇农业综合服务中心管理。

白米石水闸位于湖南省武冈市荆竹铺镇公堂村和九塘村，位于资水一级支流——赧水河段中上游。坝址距离武冈市15km，荆竹铺镇约10km，荆竹铺镇位于湖南省武冈市东北隅，距城24km。

溢流坝布置在右岸，坝基开挖至基岩，长度86.3m，坝体采用宽顶堰形式，堰顶高程为291.30m，上游坝坡直立，堰头采用圆弧形式，顶宽1.5m，下游面采用1：2直线段连接。溢流坝段及自控翻板坝段下游设10m长C25砼护坦，护坦厚度0.6m，布设排水孔，排水孔间距2.0m，孔径50mm，呈梅花形布置。

4.磨车头水闸

磨车头水闸属于武冈市荆竹镇农业综合服务中心管理。

磨车头水闸工程位于荆竹铺镇陡山村。水闸工程登别为Ⅲ，工程规模为中型，闸孔总净宽为84m，闸孔数量为14，最大过闸流量为800m3/s。

5.南山水闸

南山水闸属于武冈市龙溪镇农业综合服务中心管理。

南山水闸工程位于龙溪镇南山村，水闸工程登别为Ⅲ，工程规模为中型，闸孔总净宽为30m，闸孔数量为6，最大过闸流量为200m3/s。

6.渡头桥水闸

渡头桥水闸属于辕门口办事处农业综合服务中心管理。

渡头桥水闸工程位于邓元泰镇渡头桥村，灌溉面积5000亩。水闸工程登别为Ⅲ，工程规模为中型，闸孔总净宽为36m，闸孔数量为6，最大过闸流量为700m3/s。

7.青安堰水闸

青安堰水闸属于武冈市河道管理站管理。

青安堰水闸工程位于迎春亭街道办事处七里桥村，灌溉面积8000亩。水闸工程登别为Ⅲ，工程规模为中型，闸孔总净宽为80m，闸孔数量为13，最大过闸流量为800m3/s。

8.田家渡水闸

田家渡水闸属于武冈市都梁水电有限公司管理。

田家渡水闸工程位于马坪乡双江村，水闸工程登别为Ⅲ，工程规模为中型，闸孔总净宽为82m，闸孔数量为5，最大过闸流量为800m3/s。

# 3管理与保护范围线标绘

- 3.1库区设计洪水位线分析计算

- 3.1.1 规程与依据

（1）《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》（2012年修订）第三章第十六条对国家所有的水库工程管理与保护范围划定进行了规定：“水库库区设计洪水位线以下（包括库内岛屿），大坝背水坡脚向外水平延伸30至200米，大坝两端山坡自开挖线起顺坡向外延伸50至100米（到达分水岭不足50米的至分水岭上），溢洪道两端自山坡开挖线起顺坡向外延伸10至20米为管理范围。库区管理范围边缘向外延伸20至100米为保护范围；大坝、溢洪道保护范围根据坝型、坝高及坝基情况划定”。

（2）《水库工程管理设计规范》（SL 106-2017）第3章工程管理与保护范围：“3.0.3 工程区管理范围应包括大坝、溢洪道、输水道等建（构）筑物周围的管理范围和水库土地征用线以内的库区”、“工程管理范围的土地应与工程占地和库区征地一并征用，并办理确权发证手续，待工程竣工时移交水库管理单位”。

（3）《中华人民共和国水法》第四十三条：“国家对水工程实施保护。国家所有的水工程应当按照国务院的规定划定工程管理和保护范围。国务院水行政主管部门或者流域管理机构管理的水工程，由主管部门或者流域管理机构商有关省、自治区、直辖市人民政府划定工程管理和保护范围。 前款规定以外的其他水工程，应当按照省、自治区、直辖市人民政府的规定，划定工程保护范围和保护职责。 在水工程保护范围内，禁止从事影响水工程运行和危害水工程安全的爆破、打井、采石、取土等活动。”

（4）《湖南省水利水电工程管理办法》第十一条：“在水利水电工程保护范围内进行建设，应符合水利水电工程安全的要求，设计方案经水利水电部门审核同意后，按基本建设程序报批。影响城市防洪安全或水陆 交通安全的，要同时取得城建部门或交通部门同意。工程建设单位应按批准的设计施工，保证按时竣工。建设工程确需阻断或损坏排灌沟渠、涵闸、渡槽、管道、堤、坝、桥渠等水利水电工程的，建设单位必须事先报经水利水电工程的主管部门批准，凡对原有工程有不利影响的，建设单位应采取补救措施或者予以补偿。”

- 3.1.2 水库的设计洪水位线

水库库区设计洪水位线一般是指水库库区淹没对象设计洪水标准相对应的水位线。依据收集的水库注册登记资料，及实测坝顶、堰顶高程，确定各水库最终设计洪水位，各水库最终设计洪水位确定总体按照以下原则：

（1）大中型水库管理与保护范围按省水文资源勘测中心提供的库区设计洪水位成果划定；

- 小（1）型水库取正常蓄水位+1米作为库区设计洪水位。

- 3.2 管理与保护范围线标绘

依据《湖南省水利工程管理与保护范围划定技术指南（试行）》规定的划界标准，在绘制好的管理范围线上布设电子桩、电子告示牌，完成水利工程管理范围的图上标绘。

- 3.2.1水库

（1）管理范围线

《湖南省水利工程管理与保护范围划定技术指南（试行）》对水库管理范围的划定做出了如下规定：

①水库管理范围分为工程区管理范围和运行区管理范围。其中工程区管理范围是指库区、大坝（含副坝）、溢洪道（含非常溢洪道），以及输水建筑物等的管理范围，运行区管理范围是指办公室、会议室、资料档案室、仓库、防汛调度室、值班室、车库、食堂、值班宿舍及其他附属设施等建（构）筑物的管理范围。

②水库库区设计洪水位线以下（包括库内岛屿），大坝背水坡脚向外水平延伸30～200m，大坝两端山坡自开挖线起顺坡向外延伸50～100m（到达分水岭不足50m的至分水岭上），溢洪道两端自山坡开挖线（也称工程两侧轮廓线）起顺坡向外延伸10～20m、末端至消力池以下100～300m，输水隧洞进出口建筑物和竖井外缘线以外10～30m为工程区管理范围。

根据水库管理的实际需要，不同规模水库的工程区管理范围可参照表3-1控制。

表3-1 水库工程区管理范围

| 工程区域 | 下游 | 左右岸 |
| --- | --- | --- |
| 大型水库大坝 | 从坝脚线向下游100～200m | 从坝端开挖线外延 50～100m |
| 中型水库大坝 | 从坝脚线向下游50～100m |  |
| 小型水库大坝 | 从坝脚线向下游30～50m |  |
| 其他建筑物 | 由工程外轮廓线向外：大中型30～50m、小型10～30m |  |
| 注1：大坝下游和左右岸管理范围端线应与库区管理范围线相衔接。 注2：输水隧洞岩层（土层）厚度、岩性和生产活动对工程安全无影响时，可不划定其上部地面管理范围。 |  |  |

③水库库区设计洪水位线一般是指水库库区淹没对象设计洪水标准相对应的水位线。对于四水干流及主要支流上的电站水库，若库区设计洪水位与正常蓄水位之间有较多村庄、城镇或居民点的，可按以下原则处理：

a.有批复的淹没对象设计洪水回水位成果，本阶段宜先按设计洪水回水位成果初步划定管理范围。

b.没有批复的淹没对象设计洪水回水位成果，应经论证确定。

c.条件成熟时，宜逐步达到《湖南省实施＜中华人民共和国水法＞办法》的划界标准。

④有人口迁移线的按照人口迁移线划定管理范围。

⑤运行区按其征地范围线或围墙外边线划定管理范围。

（2）保护范围线

根据技术指南规定，结合武冈市实际，库区管理范围边界线向外延伸20～100m为保护范围，大坝、溢洪道保护范围根据坝型、坝高及坝基情况划定，可依照表3-2控制。

表3-2 水库工程区保护范围

| 工程区域 | 下游 | 左右岸 |
| --- | --- | --- |
| 大型水库大坝 | 管理范围边界线外延 300～500m | 管理范围边界线外延 200～300m |
| 中型水库大坝 | 管理范围边界线外延 200～300m | 管理范围边界线外延 100～200m |
| 小型水库大坝 | 管理范围边界线外延 50～200m | 管理范围边界线外延 50～100m |
| 其他建筑物 | 由工程外轮廓线向外：大中型30~50m、小型10~30m |  |
| 注1：溢洪道的管理范围边界线向外延伸50～100m为保护范围。 注2：当保护范围线超过分水岭时以分水岭为界。 |  |  |

办公室、会议室、资料档案室、仓库、防汛调度室、值班室、车库、食堂、值班宿舍及其他附属设施等建（构）筑物等运行区可沿用各级自然资源部门划界的范围。

1. 威溪水库

（1）管理范围线标绘

根据省水文水资源勘测中心提供的威溪水库回水位及水位线成果，威溪水库库区管理范围线按20年一遇回水线标绘。

根据县级评审意见，结合威溪水库历史管理范围，水库大坝两端自开挖线起顺坡向外延伸100米标绘，大坝下游以坝脚线向外水平延伸100米标绘，溢洪道按两侧工程轮廓线顺坡向外延伸20米、末端至消力池以下100米标绘，运行区的管理范围按建筑物轮廓线及围墙标绘。

（2）保护范围线标绘

水库保护范围以库区管理范围边界线外延20米标绘，水库大坝两端以管理范围边界线外延100米进行标绘，大坝下游以管理范围线外延200米标绘，溢洪道以管理范围边界线外延50米进行标绘，保护范围线超过分水岭时以分水岭为界。

2. 八一水库

（1）管理范围线标绘

八一水库库区无20年一遇设计洪水位，按省水利厅（LXD-2020-027）号工作联系单的要求，库区管理范围线按实测溢洪道堰顶高程加1米标绘。坝区管理与保护范围线、库区保护范围线按划界标准的下限值标绘。

水库大坝两端自开挖线起顺坡向外延伸50米标绘，大坝下游以坝脚线向外水平延伸30米标绘，溢洪道按两侧工程轮廓线顺坡向外延伸10米、末端至消力池以下100米标绘，运行区的管理范围按建筑物轮廓线及围墙标绘。

（2）保护范围线标绘

水库保护范围以库区管理范围边界线外延20米标绘，水库大坝两端以管理范围边界线外延50米进行标绘，大坝下游以管理范围线外延50米标绘，溢洪道的保护范围以管理范围边界线向外延伸50米标绘。

3. 湴塘水库

（1）管理范围线标绘

湴塘水库库区无20年一遇设计洪水位，按省水利厅（LXD-2020-027）号工作联系单的要求，库区管理范围线按实测溢洪道堰顶高程加1米标绘。坝区管理与保护范围线、库区保护范围线按划界标准的下限值标绘。

水库大坝两端自开挖线起顺坡向外延伸50米标绘，大坝下游以坝脚线向外水平延伸30米标绘，溢洪道按两侧工程轮廓线顺坡向外延伸10米、末端至消力池以下100米标绘，运行区的管理范围按建筑物轮廓线及围墙标绘。

- 保护范围线标绘

水库保护范围以库区管理范围边界线外延20米标绘，水库大坝两端以管理范围边界线外延50米进行标绘，大坝下游以管理范围线外延50米标绘，溢洪道的保护范围以管理范围边界线向外延伸50米标绘。

4. 保花水库

（1）管理范围线标绘

保花水库库区无20年一遇设计洪水位，按省水利厅（LXD-2020-027）号工作联系单的要求，库区管理范围线按实测溢洪道堰顶高程加1米标绘。坝区管理与保护范围线、库区保护范围线按划界标准的下限值标绘。

水库大坝两端自开挖线起顺坡向外延伸50米标绘，大坝下游以坝脚线向外水平延伸30米标绘，溢洪道按两侧工程轮廓线顺坡向外延伸10米、末端至消力池以下100米标绘，运行区的管理范围按建筑物轮廓线及围墙标绘。

（2）保护范围线标绘

水库保护范围以库区管理范围边界线外延20米标绘，水库大坝两端以管理范围边界线外延50米进行标绘，大坝下游以管理范围线外延50米标绘，溢洪道的保护范围以管理范围边界线向外延伸50米标绘。

5. 曹家塘水库

（1）管理范围线标绘

曹家塘水库库区无20年一遇设计洪水位，按省水利厅（LXD-2020-027）号工作联系单的要求，库区管理范围线按实测溢洪道堰顶高程加1米标绘。坝区管理与保护范围线、库区保护范围线按划界标准的下限值标绘。

水库大坝两端自开挖线起顺坡向外延伸50米标绘，大坝下游以坝脚线向外水平延伸30米标绘，溢洪道按两侧工程轮廓线顺坡向外延伸10米、末端至消力池以下100米标绘，运行区的管理范围按建筑物轮廓线及围墙标绘。

- 保护范围线标绘

水库保护范围以库区管理范围边界线外延20米标绘，水库大坝两端以管理范围边界线外延50米进行标绘，大坝下游以管理范围线外延50米标绘，溢洪道的保护范围以管理范围边界线向外延伸50米标绘。

6. 曹岭水库

（1）管理范围线标绘

曹岭水库库区无20年一遇设计洪水位，按省水利厅（LXD-2020-027）号工作联系单的要求，库区管理范围线按实测溢洪道堰顶高程加1米标绘。坝区管理与保护范围线、库区保护范围线按划界标准的下限值标绘。

水库大坝两端自开挖线起顺坡向外延伸50米标绘，大坝下游以坝脚线向外水平延伸30米标绘，溢洪道按两侧工程轮廓线顺坡向外延伸10米、末端至消力池以下100米标绘，运行区的管理范围按建筑物轮廓线及围墙标绘。

（2）保护范围线标绘

水库保护范围以库区管理范围边界线外延20米标绘，水库大坝两端以管理范围边界线外延50米进行标绘，大坝下游以管理范围线外延50米标绘，溢洪道的保护范围以管理范围边界线向外延伸50米标绘。

- 大塘冲水库

- 管理范围线标绘

大塘冲水库库区无20年一遇设计洪水位，按省水利厅（LXD-2020-027）号工作联系单的要求，库区管理范围线按实测溢洪道堰顶高程加1米标绘。坝区管理与保护范围线、库区保护范围线按划界标准的下限值标绘。

水库大坝两端自开挖线起顺坡向外延伸50米标绘，大坝下游以坝脚线向外水平延伸30米标绘，溢洪道按两侧工程轮廓线顺坡向外延伸10米、末端至消力池以下100米标绘，运行区的管理范围按建筑物轮廓线及围墙标绘。

- 保护范围线标绘

水库保护范围以库区管理范围边界线外延20米标绘，水库大坝两端以管理范围边界线外延50米进行标绘，大坝下游以管理范围线外延50米标绘，溢洪道的保护范围以管理范围边界线向外延伸50米标绘。

8. 东云水库

（1）管理范围线标绘

东云水库库区无20年一遇设计洪水位，按省水利厅（LXD-2020-027）号工作联系单的要求，库区管理范围线按实测溢洪道堰顶高程加1米标绘。坝区管理与保护范围线、库区保护范围线按划界标准的下限值标绘。

水库大坝两端自开挖线起顺坡向外延伸50米标绘，大坝下游以坝脚线向外水平延伸30米标绘，溢洪道按两侧工程轮廓线顺坡向外延伸10米、末端至消力池以下100米标绘，运行区的管理范围按建筑物轮廓线及围墙标绘。

（2）保护范围线标绘

水库保护范围以库区管理范围边界线外延20米标绘，水库大坝两端以管理范围边界线外延50米进行标绘，大坝下游以管理范围线外延50米标绘，溢洪道的保护范围以管理范围边界线向外延伸50米标绘。

9. 孔家团水库

（1）管理范围线标绘

孔家团水库库区无20年一遇设计洪水位，按省水利厅（LXD-2020-027）号工作联系单的要求，库区管理范围线按实测溢洪道堰顶高程加1米标绘。坝区管理与保护范围线、库区保护范围线按划界标准的下限值标绘。

水库大坝两端自开挖线起顺坡向外延伸50米标绘，大坝下游以坝脚线向外水平延伸30米标绘，溢洪道按两侧工程轮廓线顺坡向外延伸10米、末端至消力池以下100米标绘，运行区的管理范围按建筑物轮廓线及围墙标绘。

- 保护范围线标绘

水库保护范围以库区管理范围边界线外延20米标绘，水库大坝两端以管理范围边界线外延50米进行标绘，大坝下游以管理范围线外延50米标绘，溢洪道的保护范围以管理范围边界线向外延伸50米标绘。

10. 凉桥水库

（1）管理范围线标绘

凉桥水库库区无20年一遇设计洪水位，按省水利厅（LXD-2020-027）号工作联系单的要求，库区管理范围线按实测溢洪道堰顶高程加1米标绘。坝区管理与保护范围线、库区保护范围线按划界标准的下限值标绘。

水库大坝两端自开挖线起顺坡向外延伸50米标绘，大坝下游以坝脚线向外水平延伸30米标绘，溢洪道按两侧工程轮廓线顺坡向外延伸10米、末端至消力池以下100米标绘，运行区的管理范围按建筑物轮廓线及围墙标绘。

（2）保护范围线标绘

水库保护范围以库区管理范围边界线外延20米标绘，水库大坝两端以管理范围边界线外延50米进行标绘，大坝下游以管理范围线外延50米标绘，溢洪道的保护范围以管理范围边界线向外延伸50米标绘。

11. 刘家冲水库

（1）管理范围线标绘

刘家冲水库库区无20年一遇设计洪水位，按省水利厅（LXD-2020-027）号工作联系单的要求，库区管理范围线按实测溢洪道堰顶高程加1米标绘。坝区管理与保护范围线、库区保护范围线按划界标准的下限值标绘。

水库大坝两端自开挖线起顺坡向外延伸50米标绘，大坝下游以坝脚线向外水平延伸30米标绘，溢洪道按两侧工程轮廓线顺坡向外延伸10米、末端至消力池以下100米标绘，运行区的管理范围按建筑物轮廓线及围墙标绘。

- 保护范围线标绘

水库保护范围以库区管理范围边界线外延20米标绘，水库大坝两端以管理范围边界线外延50米进行标绘，大坝下游以管理范围线外延50米标绘，溢洪道的保护范围以管理范围边界线向外延伸50米标绘。

12. 龙潭水库

（1）管理范围线标绘

龙潭水库库区无20年一遇设计洪水位，按省水利厅（LXD-2020-027）号工作联系单的要求，库区管理范围线按实测正常蓄水位对应标尺高程加1米标绘。坝区管理与保护范围线、库区保护范围线按划界标准的下限值标绘。

水库大坝两端自开挖线起顺坡向外延伸50米标绘，大坝下游以坝脚线向外水平延伸30米标绘，运行区的管理范围按建筑物轮廓线及围墙标绘。

（2）保护范围线标绘

水库保护范围以库区管理范围边界线外延20米标绘，水库大坝两端以管理范围边界线外延50米进行标绘，大坝下游以管理范围线外延50米标绘。

13. 梅树水库

（1）管理范围线标绘

梅树水库库区无20年一遇设计洪水位，按省水利厅（LXD-2020-027）号工作联系单的要求，库区管理范围线按实测溢洪道堰顶高程加1米标绘。坝区管理与保护范围线、库区保护范围线按划界标准的下限值标绘。

水库大坝两端自开挖线起顺坡向外延伸50米标绘，大坝下游以坝脚线向外水平延伸30米标绘，溢洪道按两侧工程轮廓线顺坡向外延伸10米、末端至消力池以下100米标绘，运行区的管理范围按建筑物轮廓线及围墙标绘。

- 保护范围线标绘

水库保护范围以库区管理范围边界线外延20米标绘，水库大坝两端以管理范围边界线外延50米进行标绘，大坝下游以管理范围线外延50米标绘，溢洪道的保护范围以管理范围边界线向外延伸50米标绘。

14. 煤炭塘水库

（1）管理范围线标绘

煤炭塘水库库区无20年一遇设计洪水位，按省水利厅（LXD-2020-027）号工作联系单的要求，库区管理范围线按实测溢洪道堰顶高程加1米标绘。坝区管理与保护范围线、库区保护范围线按划界标准的下限值标绘。

水库大坝两端自开挖线起顺坡向外延伸50米标绘，大坝下游以坝脚线向外水平延伸30米标绘，溢洪道按两侧工程轮廓线顺坡向外延伸10米、末端至消力池以下100米标绘，运行区的管理范围按建筑物轮廓线及围墙标绘。

（2）保护范围线标绘

水库保护范围以库区管理范围边界线外延20米标绘，水库大坝两端以管理范围边界线外延50米进行标绘，大坝下游以管理范围线外延50米标绘，溢洪道的保护范围以管理范围边界线向外延伸50米标绘。

15. 青丝凼水库

（1）管理范围线标绘

青丝凼水库库区无20年一遇设计洪水位，按省水利厅（LXD-2020-027）号工作联系单的要求，库区管理范围线按实正常蓄水位对应标尺高程加1米，375.29米（1985国家高程基准）作为设计洪水位标绘。坝区管理与保护范围线、库区保护范围线按划界标准的下限值标绘。

水库大坝两端自开挖线起顺坡向外延伸50米标绘，大坝下游以坝脚线向外水平延伸30米标绘，运行区的管理范围按建筑物轮廓线及围墙标绘。

- 保护范围线标绘

水库保护范围以库区管理范围边界线外延20米标绘，水库大坝两端以管理范围边界线外延50米进行标绘，大坝下游以管理范围线外延50米标绘。

16. 清溪水库

（1）管理范围线标绘

清溪水库库区无20年一遇设计洪水位，按省水利厅（LXD-2020-027）号工作联系单的要求，库区管理范围线按实测溢洪道堰顶高程加1米标绘。坝区管理与保护范围线、库区保护范围线按划界标准的下限值标绘。

水库大坝两端自开挖线起顺坡向外延伸50米标绘，大坝下游以坝脚线向外水平延伸30米标绘，溢洪道按两侧工程轮廓线顺坡向外延伸10米、末端至消力池以下100米标绘，运行区的管理范围按建筑物轮廓线及围墙标绘。

（2）保护范围线标绘

水库保护范围以库区管理范围边界线外延20米标绘，水库大坝两端以管理范围边界线外延50米进行标绘，大坝下游以管理范围线外延50米标绘，溢洪道的保护范围以管理范围边界线向外延伸50米标绘。

17. 人民水库

（1）管理范围线标绘

人民水库库区无20年一遇设计洪水位，按省水利厅（LXD-2020-027）号工作联系单的要求，库区管理范围线按实测溢洪道堰顶高程加1米标绘。坝区管理与保护范围线、库区保护范围线按划界标准的下限值标绘。

水库大坝两端自开挖线起顺坡向外延伸50米标绘，大坝下游以坝脚线向外水平延伸30米标绘，溢洪道按两侧工程轮廓线顺坡向外延伸10米、末端至消力池以下100米标绘，运行区的管理范围按建筑物轮廓线及围墙标绘。

- 保护范围线标绘

水库保护范围以库区管理范围边界线外延20米标绘，水库大坝两端以管理范围边界线外延50米进行标绘，大坝下游以管理范围线外延50米标绘，溢洪道的保护范围以管理范围边界线向外延伸50米标绘。

18. 三塘水库

（1）管理范围线标绘

三塘水库库区无20年一遇设计洪水位，按省水利厅（LXD-2020-027）号工作联系单的要求，库区管理范围线按实测溢洪道堰顶高程加1米标绘。坝区管理与保护范围线、库区保护范围线按划界标准的下限值标绘。

水库大坝两端自开挖线起顺坡向外延伸50米标绘，大坝下游以坝脚线向外水平延伸30米标绘，溢洪道按两侧工程轮廓线顺坡向外延伸10米、末端至消力池以下100米标绘，运行区的管理范围按建筑物轮廓线及围墙标绘。

（2）保护范围线标绘

水库保护范围以库区管理范围边界线外延20米标绘，水库大坝两端以管理范围边界线外延50米进行标绘，大坝下游以管理范围线外延50米标绘，溢洪道的保护范围以管理范围边界线向外延伸50米标绘。

19. 狮子水库

（1）管理范围线标绘

狮子水库库区无20年一遇设计洪水位，按省水利厅（LXD-2020-027）号工作联系单的要求，库区管理范围线按实测溢洪道堰顶高程加1米标绘。坝区管理与保护范围线、库区保护范围线按划界标准的下限值标绘。

水库大坝两端自开挖线起顺坡向外延伸50米标绘，大坝下游以坝脚线向外水平延伸30米标绘，溢洪道按两侧工程轮廓线顺坡向外延伸10米、末端至消力池以下100米标绘，运行区的管理范围按建筑物轮廓线及围墙标绘。

（2）保护范围线标绘

水库保护范围以库区管理范围边界线外延20米标绘，水库大坝两端以管理范围边界线外延50米进行标绘，大坝下游以管理范围线外延50米标绘，溢洪道的保护范围以管理范围边界线向外延伸50米标绘。

20. 十一水库

（1）管理范围线标绘

十一水库库区无20年一遇设计洪水位，按省水利厅（LXD-2020-027）号工作联系单的要求，库区管理范围线按实测溢洪道堰顶高程加1米标绘。坝区管理与保护范围线、库区保护范围线按划界标准的下限值标绘。

水库大坝两端自开挖线起顺坡向外延伸50米标绘，大坝下游以坝脚线向外水平延伸30米标绘，溢洪道按两侧工程轮廓线顺坡向外延伸10米、末端至消力池以下100米标绘，运行区的管理范围按建筑物轮廓线及围墙标绘。

- 保护范围线标绘

水库保护范围以库区管理范围边界线外延20米标绘，水库大坝两端以管理范围边界线外延50米进行标绘，大坝下游以管理范围线外延50米标绘，溢洪道的保护范围以管理范围边界线向外延伸50米标绘。

21. 石马水库

（1）管理范围线标绘

石马水库库区无20年一遇设计洪水位，按省水利厅（LXD-2020-027）号工作联系单的要求，库区管理范围线按实测溢洪道堰顶高程加1米标绘。坝区管理与保护范围线、库区保护范围线按划界标准的下限值标绘。

水库大坝两端自开挖线起顺坡向外延伸50米标绘，大坝下游以坝脚线向外水平延伸30米标绘，溢洪道按两侧工程轮廓线顺坡向外延伸10米、末端至消力池以下100米标绘，运行区的管理范围按建筑物轮廓线及围墙标绘。

（2）保护范围线标绘

水库保护范围以库区管理范围边界线外延20米标绘，水库大坝两端以管理范围边界线外延50米进行标绘，大坝下游以管理范围线外延50米标绘，溢洪道的保护范围以管理范围边界线向外延伸50米标绘。

22. 瓦子塘水库

（1）管理范围线标绘

瓦子塘水库库区无20年一遇设计洪水位，按省水利厅（LXD-2020-027）号工作联系单的要求，库区管理范围线按实测溢洪道堰顶高程加1米标绘。坝区管理与保护范围线、库区保护范围线按划界标准的下限值标绘。

水库大坝两端自开挖线起顺坡向外延伸50米标绘，大坝下游以坝脚线向外水平延伸30米标绘，溢洪道按两侧工程轮廓线顺坡向外延伸10米、末端至消力池以下100米标绘，运行区的管理范围按建筑物轮廓线及围墙标绘。

- 保护范围线标绘

水库保护范围以库区管理范围边界线外延20米标绘，水库大坝两端以管理范围边界线外延50米进行标绘，大坝下游以管理范围线外延50米标绘，溢洪道的保护范围以管理范围边界线向外延伸50米标绘。

23. 新塘冲水库

（1）管理范围线标绘

新塘冲水库库区无20年一遇设计洪水位，按省水利厅（LXD-2020-027）号工作联系单的要求，库区管理范围线按实测溢洪道堰顶高程加1米标绘。坝区管理与保护范围线、库区保护范围线按划界标准的下限值标绘。

水库大坝两端自开挖线起顺坡向外延伸50米标绘，大坝下游以坝脚线向外水平延伸30米标绘，溢洪道按两侧工程轮廓线顺坡向外延伸10米、末端至消力池以下100米标绘，运行区的管理范围按建筑物轮廓线及围墙标绘。

（2）保护范围线标绘

水库保护范围以库区管理范围边界线外延20米标绘，水库大坝两端以管理范围边界线外延50米进行标绘，大坝下游以管理范围线外延50米标绘，溢洪道的保护范围以管理范围边界线向外延伸50米标绘。

24. 幸福水库

（1）管理范围线标绘

幸福水库库区无20年一遇设计洪水位，按省水利厅（LXD-2020-027）号工作联系单的要求，库区管理范围线按实测溢洪道堰顶高程加1米标绘。坝区管理与保护范围线、库区保护范围线按划界标准的下限值标绘。

水库大坝两端自开挖线起顺坡向外延伸50米标绘，大坝下游以坝脚线向外水平延伸30米标绘，溢洪道按两侧工程轮廓线顺坡向外延伸10米、末端至消力池以下100米标绘，运行区的管理范围按建筑物轮廓线及围墙标绘。

- 保护范围线标绘

水库保护范围以库区管理范围边界线外延20米标绘，水库大坝两端以管理范围边界线外延50米进行标绘，大坝下游以管理范围线外延50米标绘，溢洪道的保护范围以管理范围边界线向外延伸50米标绘。

25. 羊尾水库

（1）管理范围线标绘

羊尾水库库区无20年一遇设计洪水位，按省水利厅（LXD-2020-027）号工作联系单的要求，库区管理范围线按实测溢洪道堰顶高程加1米标绘。坝区管理与保护范围线、库区保护范围线按划界标准的下限值标绘。

水库大坝两端自开挖线起顺坡向外延伸50米标绘，大坝下游以坝脚线向外水平延伸30米标绘，溢洪道按两侧工程轮廓线顺坡向外延伸10米、末端至消力池以下100米标绘，运行区的管理范围按建筑物轮廓线及围墙标绘。

（2）保护范围线标绘

水库保护范围以库区管理范围边界线外延20米标绘，水库大坝两端以管理范围边界线外延50米进行标绘，大坝下游以管理范围线外延50米标绘，溢洪道的保护范围以管理范围边界线向外延伸50米标绘。

26. 姚家冲水库

（1）管理范围线标绘

姚家冲水库库区无20年一遇设计洪水位，按省水利厅（LXD-2020-027）号工作联系单的要求，库区管理范围线按实测溢洪道堰顶高程加1米标绘。坝区管理与保护范围线、库区保护范围线按划界标准的下限值标绘。

水库大坝两端自开挖线起顺坡向外延伸50米标绘，大坝下游以坝脚线向外水平延伸30米标绘，溢洪道按两侧工程轮廓线顺坡向外延伸10米、末端至消力池以下100米标绘，运行区的管理范围按建筑物轮廓线及围墙标绘。

- 保护范围线标绘

水库保护范围以库区管理范围边界线外延20米标绘，水库大坝两端以管理范围边界线外延50米进行标绘，大坝下游以管理范围线外延50米标绘，溢洪道的保护范围以管理范围边界线向外延伸50米标绘。

27. 跃进水库

（1）管理范围线标绘

跃进水库库区无20年一遇设计洪水位，按省水利厅（LXD-2020-027）号工作联系单的要求，库区管理范围线按实测溢洪道堰顶高程加1米标绘。坝区管理与保护范围线、库区保护范围线按划界标准的下限值标绘。

水库大坝两端自开挖线起顺坡向外延伸50米标绘，大坝下游以坝脚线向外水平延伸30米标绘，溢洪道按两侧工程轮廓线顺坡向外延伸10米、末端至消力池以下100米标绘，运行区的管理范围按建筑物轮廓线及围墙标绘。

（2）保护范围线标绘

水库保护范围以库区管理范围边界线外延20米标绘，水库大坝两端以管理范围边界线外延50米进行标绘，大坝下游以管理范围线外延50米标绘，溢洪道的保护范围以管理范围边界线向外延伸50米标绘。

28. 长冲水库

- 管理范围线标绘

跃进水库库区无20年一遇设计洪水位，按省水利厅（LXD-2020-027）号工作联系单的要求，库区管理范围线按实测溢洪道堰顶高程加1米标绘。坝区管理与保护范围线、库区保护范围线按划界标准的下限值标绘。

水库大坝两端自开挖线起顺坡向外延伸50米标绘，大坝下游以坝脚线向外水平延伸30米标绘，溢洪道按两侧工程轮廓线顺坡向外延伸10米、末端至消力池以下100米标绘，运行区的管理范围按建筑物轮廓线及围墙标绘。

- 保护范围线标绘

水库保护范围以库区管理范围边界线外延20米标绘，水库大坝两端以管理范围边界线外延50米进行标绘，大坝下游以管理范围线外延50米标绘，溢洪道的保护范围以管理范围边界线向外延伸50米标绘。

29. 长塘水库

（1）管理范围线标绘

长塘水库库区无20年一遇设计洪水位，按省水利厅（LXD-2020-027）号工作联系单的要求，库区管理范围线按实测溢洪道堰顶高程加1米标绘。坝区管理与保护范围线、库区保护范围线按划界标准的下限值标绘。

水库大坝两端自开挖线起顺坡向外延伸50米标绘，大坝下游以坝脚线向外水平延伸30米标绘，溢洪道按两侧工程轮廓线顺坡向外延伸10米、末端至消力池以下100米标绘，运行区的管理范围按建筑物轮廓线及围墙标绘。

（2）保护范围线标绘

水库保护范围以库区管理范围边界线外延20米标绘，水库大坝两端以管理范围边界线外延50米进行标绘，大坝下游以管理范围线外延50米标绘，溢洪道的保护范围以管理范围边界线向外延伸50米标绘。

- 3.2.2灌区

（1）管理范围

①引水枢纽管理范围参照本导则同类型工程有关规定执行。

②渠堤外坡脚线或者开挖线以内为渠（沟）道管理范围。

③渠系及其附属建筑物，其管理范围按同级渠（沟）道划界，或按征地范围线或占地面积划定管理范围，有必要的可适当扩大。

④办公、生产、生活设施等建（构）筑物按其征地范围线或围墙外边线划定管理范围。

（2）保护范围

①引水枢纽的保护范围参照本导则同类型工程有关规定执行。

②渠道自两边渠堤外坡或者开挖线向外延伸1～5m，渠系建筑物周边2～10m为保护范围。

③办公、生产、生活区可不划定保护范围。

1. 威溪灌区

（1）管理范围线标绘

根据收集的资料结合外业调绘测量工作，标绘威溪灌区渠系建筑和隧洞进出口位置。

本次威溪灌区左干渠、右干渠管理范围的划定以渠堤外坡脚线或开挖线以内为渠（沟）道管理范围。灌区管理用房的管理范围按建设用地红线及围墙标绘。

- 保护范围线标绘

渠道保护范围线以管理范围线外延2米作为渠（沟）道保护范围。

- 3.2.3水闸

（1）管理范围

①水闸管理范围分为工程区管理范围和运行区管理范围。工程区管理范围指水闸主体工程各组成部分（包括上游连接段（翼墙）、闸室段、下游连接段（翼墙）和两岸连接建筑物等）的覆盖范围以及覆盖范围以外的一定范围，运行区管理范围是指管理单位的办公、生产、生活设施等建（构）筑物的管理范围。

②水闸上下游翼墙末端以内为管理范围。

③水闸主体工程建筑物覆盖范围以外两侧的管理范围可按表3-3控制。

表3-3水闸主体工程建筑物覆盖范围以外的管理范围

| 工程规模 | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 两侧边界以外的宽度（m） | 单侧40～100 | 单侧20～40 | 单侧10～20 |

④已完成征地的水闸，如果征地范围线与上述管理范围线划定规则基本符合，管理范围线以征地范围线为准。

⑤运行区按其征地范围线或围墙外边线划定管理范围。

（2）保护范围

①水闸管理范围边缘向外延伸50～200m为保护范围。

②根据水闸管理的实际需要，不同规模水闸工程管理范围以外的保护范围可依照表3-4控制。

表3-4水闸工程管理范围以外的保护范围

| 工程规模 | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上、下游的宽度（m） | 单侧150～200 | 单侧100～150 | 单侧50～100 |
| 两侧的宽度（m） | 单侧150～200 | 单侧100～150 | 单侧50～100 |

注：依据上述标准保护范围外延超过分水岭时，以分水岭为界。

③运行区可不划定保护范围。

1. 红光坝泵站水闸

（1）管理范围线标绘

根据收集到的资料结合水闸工程现场调绘情况及管理所工作人员的相关建议，划定红光坝泵站水闸的管理范围。

红光坝泵站水闸是一座中型水闸水利工程。水闸工程区管理范围为水闸主体工程各组成部分的覆盖范围及覆盖范围以外的一定范围。本次划界以水闸主体工程上游护坡起点至下游护坡终点确定纵向管理范围，左右岸外延20米初步划定管理范围，然后与武冈市河湖划界成果划定的水闸工程的管理范围相衔接，取二者大值作为红光坝泵站水闸的管理范围。管理所用房按建筑物轮廓线及围墙标绘。

（2）保护范围线标绘

本次划界保护范围将水闸工程区管理范围边界上下游及两侧向外延伸100米。

2. 红旗泵站水闸

（1）管理范围线标绘

根据收集到的资料结合水闸工程现场调绘情况及管理所工作人员的相关建议，划定红旗泵站水闸的管理范围。

红旗泵站水闸是一座中型水闸水利工程。水闸工程区管理范围为水闸主体工程各组成部分的覆盖范围及覆盖范围以外的一定范围。本次划界以水闸主体工程上游护坡起点至下游护坡终点确定纵向管理范围，左右岸外延20米初步划定管理范围，然后与武冈市河湖划界成果划定的水闸工程的管理范围相衔接，取二者大值作为红旗泵站水闸的管理范围。管理所用房按建筑物轮廓线及围墙标绘。

（2）保护范围线标绘

本次划界保护范围将水闸工程区管理范围边界上下游及两侧向外延伸100米。

3. 白米石水闸

（1）管理范围线标绘

根据收集到的资料结合水闸工程现场调绘情况及管理所工作人员的相关建议，划定白米石水闸的管理范围。

白米石水闸是一座中型水闸水利工程。水闸工程区管理范围为水闸主体工程各组成部分的覆盖范围及覆盖范围以外的一定范围。本次划界以水闸主体工程上游护坡起点至下游护坡终点确定纵向管理范围，左右岸外延20米初步划定管理范围，然后与武冈市河湖划界成果划定的水闸工程的管理范围相衔接，取二者大值作为白米石水闸的管理范围。管理所用房按建筑物轮廓线及围墙标绘。

- 保护范围线标绘

本次划界保护范围将水闸工程区管理范围边界上下游及两侧向外延伸100米。

4. 磨车头水闸

（1）管理范围线标绘

根据收集到的资料结合水闸工程现场调绘情况及管理所工作人员的相关建议，划定磨车头水闸的管理范围。

磨车头水闸是一座中型水闸水利工程。水闸工程区管理范围为水闸主体工程各组成部分的覆盖范围及覆盖范围以外的一定范围。本次划界以水闸主体工程上游护坡起点至下游护坡终点确定纵向管理范围，左右岸外延20米初步划定管理范围，然后与武冈市河湖划界成果划定的水闸工程的管理范围相衔接，取二者大值作为磨车头水闸的管理范围。管理所用房按建筑物轮廓线及围墙标绘。

（2）保护范围线标绘

本次划界保护范围将水闸工程区管理范围边界上下游及两侧向外延伸100米。

5. 南山水闸

（1）管理范围线标绘

根据收集到的资料结合水闸工程现场调绘情况及管理所工作人员的相关建议，划定南山水闸的管理范围。

南山水闸是一座中型水闸水利工程。水闸工程区管理范围为水闸主体工程各组成部分的覆盖范围及覆盖范围以外的一定范围。本次划界以水闸主体工程上游护坡起点至下游护坡终点确定纵向管理范围，左右岸外延20米初步划定管理范围，然后与武冈市河湖划界成果划定的水闸工程的管理范围相衔接，取二者大值作为南山水闸的管理范围。管理所用房按建筑物轮廓线及围墙标绘。

（2）保护范围线标绘

本次划界保护范围将水闸工程区管理范围边界上下游及两侧向外延伸100米。

6. 渡头桥水闸

（1）管理范围线标绘

根据收集到的资料结合水闸工程现场调绘情况及管理所工作人员的相关建议，划定渡头桥水闸的管理范围。

渡头桥水闸是一座中型水闸水利工程。水闸工程区管理范围为水闸主体工程各组成部分的覆盖范围及覆盖范围以外的一定范围。本次划界以水闸主体工程上游护坡起点至下游护坡终点确定纵向管理范围，左右岸外延20米初步划定管理范围，然后与武冈市河湖划界成果划定的水闸工程的管理范围相衔接，取二者大值作为渡头桥水闸的管理范围。管理所用房按建筑物轮廓线及围墙标绘。

（2）保护范围线标绘

本次划界保护范围将水闸工程区管理范围边界上下游及两侧向外延伸100米。

7. 青安堰水闸

（1）管理范围线标绘

根据收集到的资料结合水闸工程现场调绘情况及管理所工作人员的相关建议，划定青安堰水闸的管理范围。

青安堰水闸是一座中型水闸水利工程。水闸工程区管理范围为水闸主体工程各组成部分的覆盖范围及覆盖范围以外的一定范围。本次划界以水闸主体工程上游护坡起点至下游护坡终点确定纵向管理范围，左右岸外延20米初步划定管理范围，然后与武冈市河湖划界成果划定的水闸工程的管理范围相衔接，取二者大值作为青安堰水闸的管理范围。管理所用房按建筑物轮廓线及围墙标绘。

（2）保护范围线标绘

本次划界保护范围将水闸工程区管理范围边界上下游及两侧向外延伸100米。

8. 田家渡水闸

（1）管理范围线标绘

根据收集到的资料结合水闸工程现场调绘情况及管理所工作人员的相关建议，划定田家渡水闸的管理范围。

田家渡水闸是一座中型水闸水利工程。水闸工程区管理范围为水闸主体工程各组成部分的覆盖范围及覆盖范围以外的一定范围。本次划界以水闸主体工程上游护坡起点至下游护坡终点确定纵向管理范围，左右岸外延20米初步划定管理范围，然后与武冈市河湖划界成果划定的水闸工程的管理范围相衔接，取二者大值作为田家渡水闸的管理范围。管理所用房按建筑物轮廓线及围墙标绘。

（2）保护范围线标绘

本次划界保护范围将水闸工程区管理范围边界上下游及两侧向外延伸100米。

- 3.3电子桩和电子告示牌布设

- 3.3.1电子桩和电子告示牌布设总体原则

（1）电子界桩布设总体原则

1）布设界桩时以能控制水利工程管理与保护范围边界的基本走向为原则。

2）工程临水侧不布设管理与保护范围界桩。

（2）电子告示牌布设总体原则

1）水利工程管理范围线的起点、终点各设一个告示牌，起点、终点之间设置的告示牌间距小于3km。

2）水利工程保护范围线的起点、终点各设一个告示牌，起点、终点之间设置的告示牌间距小于6km。

3）堤防工程的临水侧不布设管理与保护范围告示牌。

4）在下列情况设置电子告示牌：

①穿越城镇规划区上、下游；

②水利工程重要的下水通道、取水口、电站等；

③人口密集或人流聚集地点河湖岸；

④水事纠纷和水事案件易发地段或行政界。

- 3.3.2电子桩和电子告示牌布设密度

根据水利部印发的《河湖及水利工程界桩、告示牌制作安装标准》（建安〔2016〕87号），界桩密度为100~1000m，关键部位适当加密，相邻两界桩之间尽量相互通视。在水利工程无生产、生活等人类活动的陡崖、荒山、森林等地段，根据实际情况加大间距。

对以下情况增设界桩：

1）水利工程坝区、取水口、电站等重要设施处；

2）水利工程拐弯（角度小于120°）处；

3）水事纠纷和水事案件易发地段或县级以上行政区域边界。

- 3.3.3管理与保护范围界桩编号原则

水库库区界桩序号按照先左岸后右岸编排；坝区界桩序号按照管理需要编排；灌区工程界桩编号从源头开始按照从上往下、从左至右方式分渠道续编界桩编号；水电站、水闸、泵站和其他水利工程编号按照管理需要编排。

- 3.3.4管理与保护范围界桩编码规则

水利工程界桩编码，按“水利工程名称首字母”-“水利工程类型首字母”（灌区为干渠名称）-“G（表示管理范围界桩）”或“B（保护范围界桩）”-“（L或R）顺序码”表示（堤防需要区分左右岸的以“L”“R”加顺序码区分）。其中“水利工程类型首字母”有如下表示：水库“SK”、水电站“SDZ”、水闸“SZ”、泵站“BZ”、堤防“DF”、灌区“GQ”。例如威溪水库的管理范围001号界桩表示为“WX-SK-G001”，保护范围001号界桩表示为“WX-SK -B001”。

- 3.3.5管理与保护范围告示牌编码规则

水利工程管理与保护范围告示牌，按“水利工程名称首字母”-“GSP”-“G（表示管理范围界桩）”或“B（保护范围界桩）”-“（L或R）顺序码”表示。例如威溪水库的管理范围001号告示牌表示为“WX-GSP-G001”，保护范围001号告示牌表示为“WX-GSP-B001”。

# 4管理与保护范围线核实勘定

经现场核实勘定后，最终确定的管理与保护范围线、电子界桩和电子告示牌统计情况如表4-1所示。

表4-1 管理与保护范围划定成果统计表

| 工程名称 | 管理范围线（千米） | 保护范围线(千米) | 界桩（个） | 告示牌（个） | 管理范围面 (亩） | 保护范围面（亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 威溪水库 | 25.460 | 24.959 | 320 | 12 | 3298.081 | 1240.094 |
| 八一水库 | 4.542 | 4.462 | 80 | 6 | 599.976 | 169.360 |
| 湴塘水库 | 3.739 | 3.585 | 72 | 3 | 294.927 | 145.883 |
| 保花水库 | 4.970 | 4.978 | 76 | 5 | 410.783 | 188.551 |
| 曹家塘水库 | 4.512 | 4.843 | 77 | 8 | 445.294 | 186.162 |
| 曹岭水库 | 3.987 | 3.845 | 69 | 3 | 254.056 | 149.552 |
| 大塘冲水库 | 2.199 | 2.483 | 41 | 4 | 217.223 | 97.386 |
| 东云水库 | 2.702 | 2.689 | 45 | 5 | 490.147 | 119.125 |
| 孔家团水库 | 4.558 | 4.655 | 55 | 5 | 387.959 | 170.792 |
| 凉桥水库 | 3.255 | 3.434 | 51 | 6 | 226.216 | 137.691 |
| 刘家冲水库 | 7.453 | 7.518 | 115 | 4 | 584.612 | 286.591 |
| 龙潭水库 | 5.216 | 5.057 | 71 | 2 | 337.535 | 148.968 |
| 梅树水库 | 3.648 | 3.764 | 60 | 2 | 224.761 | 130.363 |
| 煤炭塘水库 | 3.674 | 3.625 | 80 | 5 | 239.446 | 136.358 |
| 青丝凼水库 | 3.081 | 3.193 | 49 | 2 | 181.894 | 95.253 |
| 清溪水库 | 5.352 | 5.114 | 93 | 3 | 410.991 | 206.378 |
| 人民水库 | 2.959 | 3.160 | 58 | 7 | 236.829 | 120.258 |
| 三塘水库 | 3.895 | 4.058 | 61 | 6 | 470.401 | 168.629 |
| 狮子水库 | 5.228 | 5.239 | 93 | 5 | 383.633 | 168.166 |
| 十一水库 | 5.833 | 5.729 | 113 | 2 | 325.093 | 198.287 |
| 石马水库 | 10.623 | 10.447 | 159 | 6 | 837.881 | 378.967 |
| 瓦子塘水库 | 2.930 | 2.936 | 55 | 5 | 201.749 | 112.646 |
| 新塘冲水库 | 1.972 | 2.167 | 32 | 2 | 155.309 | 93.302 |
| 幸福水库 | 3.680 | 3.378 | 59 | 2 | 399.270 | 161.480 |
| 羊尾水库 | 2.118 | 2.292 | 44 | 2 | 188.858 | 100.982 |
| 姚家冲水库 | 5.844 | 5.809 | 90 | 2 | 490.097 | 219.014 |
| 跃进水库 | 4.910 | 5.082 | 96 | 6 | 454.155 | 184.339 |
| 长冲水库 | 6.622 | 6.725 | 108 | 3 | 302.962 | 218.935 |
| 长塘水库 | 4.101 | 4.090 | 80 | 4 | 270.074 | 132.535 |
| 威溪灌区 | 316.743 | 315.885 | 891 | 35 | 2273.777 | 948.309 |
| 红光坝泵站水闸 | 0.988 | 1.709 | 17 | 2 | 80.949 | 193.266 |
| 红旗泵站水闸 | 0.918 | 1.459 | 11 | 2 | 70.578 | 127.312 |
| 白米石水闸 | 0.804 | 1.523 | 9 | 2 | 57.129 | 159.612 |
| 磨车头水闸 | 0.858 | 1.220 | 25 | 2 | 38.865 | 99.295 |
| 南山水闸 | 0.960 | 1.381 | 14 | 2 | 78.535 | 82.082 |
| 田家渡水闸 | 0.820 | 1.452 | 14 | 3 | 43.029 | 132.073 |
| 渡头桥水闸 | 1.012 | 1.563 | 12 | 2 | 100.183 | 126.568 |
| 青安堰水闸 | 0.689 | 1.390 | 17 | 3 | 43.649 | 137.346 |
| 总计 | 472.855 | 476.898 | 3412 | 180 | 16106.906 | 7871.91 |