- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产180吨湿米粉建设项目

建设单位（盖章）：  邵阳市泽瑞食品有限公司

编制日期：  二0二一年十二月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	10

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	23

四、主要环境影响和保护措施	31

五、环境保护措施监督检查清单	48

六、结论	50

附表	51

附图

附图1 地理位置图

附图2项目总平面布置图

附图3项目周边环保目标图

附图4 项目监测布点图

附图5 土地利用规划图

附件

附件1 环评委托书

附件2企业营业执照

附件3用地规划条件书及土地出让蓝线图

附件4租赁合同书

附件5噪声监测报告及质保单

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产180吨湿米粉建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王武 | 联系方式 | 18397699383 |
| 建设地点 | 湖南省邵阳市武冈市法相岩街道办事处新铺西路法新豆业厂房二楼南部区域 |  |  |
| 地理坐标 | E:111度39分 25.440秒，N:26 度 43 分 42.643秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1431米、面制品制造 | 建设项目 行业类别 | 方便食品制造143 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 80 | 环保投资（万元） | 8 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | 2 |
| 是否开工建设 | ☑否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 632 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：湖南省武冈经济开发区控制性详细规划 审批机关：武冈市人民政府 审批文件名称及文号：武冈市人民政府关于《湖南武冈经济开发区控制性详细规划》的批复 武政复〔2013〕5号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：湖南武冈经济开发区环境影响报告书 召集审查机关：湖南省环境保护厅 审查文件名称及文号：关于湖南省武冈经济开发区环境影响报告书的批复 湘环评〔2013〕20号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、项目与湖南省武冈经济开发区控制性详细规划相符性分析 根据湖南省武冈经济开发区控制性详细规划功能定位：武冈市经开区的重要组成部分，集工业生产、现代物流和居住生活等功能于一体的新型工业园区。经开区产业以发展食品加工（包含饮料制造）、电子加工、林产品加工产业为主，以医药制造、物流以及现代服务业等产业为辅。本项目建成后生产湿米粉，属于食品加工产业，符合武冈经济开发区控制性详细规划主导产业 2、项目与规划环境影响评价相符性分析 根据《湖南武冈经济开发区环境影响报告书》经开区企业准入要求，项目与其准入要求相符性见下表1-1。 表1-1 项目与经开区准入与限制行业类型一览表相符性 产业定位; 工业类型; 主要内容; 本项目性质; 相符性. 食品加工; 一类工业; /; /. 二类工业; 鼓励类; 利用武冈市丰富的农产品资源，进行粮食、水果、蔬菜、卤制品的加工生产; 本项目利用粮食进行加工生产，制成年产180吨湿米粉; 属于鼓励类. 限制类; 白酒生产线、酒精生产线；日处理油菜籽、棉籽200t及以下，花生100t及以下的油料加工项目；生产能力小于18000瓶/时的啤酒灌装生产线; 无; /. 禁止类; 与产业功能定位不符合或不符合产业政策的项目; 无; /. 3、项目与湖南武冈经济开发区环境影响报告书环评批复的相符性分析 本项目的与湖南省武冈经济开发区环境影响报告书的批复符合性分析见下表1-2： 表1-2 与规划环评批复相符性分析 序号; 与项目相关的皮肤意见; 项目情况; 相符性. 1; 进一步优化规划布局，严格按照功能区划进行开发建设，经开区西部及南部依次布置一类工业和二类工业用地、东北面布置二类工业用地，处理好经开区内部与周边生活，配套服务等各功能组团的关系，充分利用自然地形和绿化隔离带使各功能区隔离，在靠近交通干线两侧35m内不得新建对噪声敏感的建筑物，居民安置区与工业用地区保障60m以上防护距离，确保功能区划明确、产业相对集中、生态环境优良。; 项目租用武冈市法新豆业有限责任公司年产5000吨豆制品加工生产线项目生产厂房二楼南部区域进行湿米粉加工生产作业，项目用地属于二类工业用地，周边最近居民为西面160m处的新铺里居民。; 符合. 2; 严格执行经开区入园企业准入制度，入园项目选址必须符合经开区总体发展规划、用地规划、环保规划及主导产业定位要求，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目。限制耗水量及排水量大的企业入园，禁止引入三类工业企业及排放重金属的建设项目。管委会和地方环保行政主管部门必须按照报告书提出的“经开区准入与限制行业类型一览表”做好项目的招商把关，严格执行建设项目环境影响评价和“三同时”管理制度，推行清洁生产工艺，确保排污浓度、总量满足达标排放和总量控制要求；加强对规划区内企业的环境监管，对已建项目进行清理，确保经开区内建设项目总体满足环保管理要求。; 项目建设符合入园准入食品加工业二类工业用地鼓励类要求。项目不属于能耗物耗高、环境污染严重，不符合产业政策的项目。且不属于耗水量大、排水量大的企业。; 符合. 3; 经开区排水实施“雨污分流”，按区域排水规划，在经开区污水处理厂建成前，规划区内污水纳入武冈市城市污水处理厂处理；经开区污水处理厂建成后，纳入拟建的经开区污水处理厂处理。加快经开区排水管网、污水处理厂等基础设施建设，经开区内截污、排污管网必须与道路建设及区域开发同步进行，区域内工业废水及生活污水经预处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入污水管网，纳入武冈市污水处理厂深度处理。在废水不能接入污水处理厂正常处理的区域，应禁止引进水型污染企业，对经开区拟引进的百威英博（武冈）啤酒有限公司在其废水可正常进入经开区污水处理厂处理前，不得投入试运行。; 项目废水通过新建一套污水处理设施，采取化学混凝+厌氧处理工艺，外排废水需满足《淀粉工业水污染物排放标准》（G25461-2010）中的表3标准后排入市政污水管道进入武冈市污水处理厂进行处理。; 符合. 4; 按报告书要求做好经开区大气污染控制措施。管委会应积极推广清洁能源，协调做好经开区内低硫煤的统一调配供应，限制新建企业新上4t/h以下燃煤锅炉，并结合大型燃煤企业建设在规划远期逐步实施区域集中供热；加强企业管理，对各企业有工艺废气产出的生产节点，应督促配置废气收集与处理净化装置正常运行，确保达标排放；建立经开区清洁生产管理考核机制，加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放，入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的行业排放标准及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准要求；合理优化工业布局，严格按各企业项目环评要求设置相应的大气环境防护距离和不同性质企业间的有效隔离，避免相互干扰。; 项目不涉及燃煤锅炉，采用一台2t/h的燃气锅炉进行供热，使用清洁能源天然气，外排废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值。; 符合. 5; 做好经开区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合处理和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。; 本项目产生的一般工业固废和生活垃圾分类收集，临时储存于固废间，做到安全处置。; 符合. 通过与湖南省武冈经济开发区环境影响报告书的批复对比分析，项目符合《湖南省武冈经济开发区环境影响报告书》批复中的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | “三线一单”相符性分析： 1、生态保护红线： 项目位于武冈市经济开发区法新豆业厂房南部区域，项目所在地为工业园区，周边无水源保护区、自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感点，不在生态保护红线范围内。 2、环境质量底线： 根据项目区域环境质量现状及历史监测结果表明：地表水、地下水、声环境、土壤、大气环境各监测因子监测期间基本能满足相应的环境功能，项目外排污染物不会超过相应的质量标准要求。 3、资源利用上线： 项目位于武冈市经济开发区，区域内市政自来水、市政供电、天然气等均已接通，项目建设不会使区域能源、水、土地等突破资源利用“天花板”。 4、生态环境准入清单： （1）对照《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》 对照湖南省生态环境厅发的《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》，本项目位于武冈经济开发区，属于国家级农产品主产区，涉及乡镇：核准范围（一区一园）涉及法相岩街道，环境管控单元编码为ZH43058120004，主导产业：湘园区函[2016]4号：以农夫食品深加工产业为主导产业；湘环评〔2013〕20号：重点发展食品加工、电子加工、林产品加工，并兼顾中药制药、机械加工与制造等产业；六部委公告2018年第4号：农副产品加工、电气机械器材、建材。本项目位于工业用地（见附图），本项目相关符合性情况见下表。 表1-3 本项目与湖南省“三线一单”生态环境分区管控符合性分析 管控纬度; 管控要求; 本项目; 相符性. 空间布局约束; （1.1）不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目、限制耗水量及排水量大的企业入园。限制耗水量及排水量大的企业入园，禁止引入三类工业企业及排放重金属的建设项目（1.2）采取关停取缔、限期搬迁、停产整治等强有力措施，全面推进“散乱污”企业及集群整治。; 根据产业政策调整指导目录（2019年本）本项目不属于目录中的鼓励类、限制类及淘汰类。项目为湿米粉加工项目，不属于能耗物耗高、环境污染严重的项目。项目用水量及排水量均较小，符合空间布局约束; 符合. 污染物排放管控; （2.1）废水：排水实施雨污分流。工业废水、生活污水目前依托县城污水处理厂处理，将来纳入园区工业污水处理厂处理，处理达标后均排入赧水。加快经开区排水管网、工业污水处理厂等基础设施建设。（2.2）废气：推动工业污染源稳定达标排放。省级工业园完成网格化监测微型站建设，建成大气污染网格化综合监管平台，加强特征污染物和环境质量监测。严禁高VOCs排放建设项目。强化源头管控，交通运输设备制造、汽车制造、工程机械制造和家具制造行业全面实施油性漆改水性漆，减少VOCs产生量。（2.3）固废：做好集中区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。（2.4）严厉打击超标排放与偷排漏排，规范企业无组织排放与无组织堆存堆放固体废物、物料。; 废水：项目产生的生活污水及生产废水经地埋式一体化处理设施处理后，通过已建成的市政污水管道，进入武冈市第二污水处理厂处理；废气：项目产生的废气主要为天然气锅炉燃料废气，燃料为清洁能源，对外环境影响较小。（3）项目产生的一般工业固废设置专门的固废间临时暂存，委托专用单位进行处理处置，产生的生活垃圾委托环卫部门进行处置。; 符合. 环境风险防控; （3.1）园区应严格按照《武冈市经济开发区突发环境事件应急预案》中相关要求执行，严防突发环境事件发生。（3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业，尾矿库企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中指定环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并报备。（3.3）防治地下水污染。对石化生产存贮销售企业和工业园区等区域进行必要的防渗处理。（3.4）建设用地土壤风险防控：开展建设用地环境调查和分用途管理。及时更新土壤环境重点监管企业名单，列入名单的企业要自行开展用地土壤环境监测，结果向社会公开。定期对重点监管企业和工业园区周边开展土壤环境监测。（3.5）农用地土壤风险管控：以农用地为重点，全面开展全土壤环境质量调查，全面完成农用地土壤污染的面积、分布及其对农产品质量的影响等详查工作。制定实施受污染耕地安全利用方案，降低农产品重金属超标风险。; 本项目生产过程不涉及危险化学品的使用，不涉及危险废物产生。在生产过程中严格控制; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源：积极推广清洁能源，加强对区内现有燃煤设施燃料煤含硫量控制和烟气治理设施运行情况的监管。到2020年，单位GDP能源水平下降至0.581吨标煤/万元。按《湖南省工程建设项目审批制度盖个工作领导小组办公室关于印发工程建设项目区域评估工作实施方案的通知》中相关要求，尽快开展区域节能评估工作。（4.2）水资源：统筹配置和有序利用水资源，合理有序使用地表水，控制使用地下水，积极利用非常规水，进一步做好流域和区域水资源统筹调配，减少水资源消耗，逐步降低过度开发河流和地区的开发利用强度。到2020年，武冈市万元工业增加值用水量不高于64立方米/万元（2010年不变价），用水总量低于3.00亿立方米。（4.3）土地资源：（4.3.1）开发的同时注重对土地资源的保护，合理利用土地资源，集约利用土地，成规模紧凑开发，提高土地效用。（4.3.2）省级产业园区应争取单位面积土地投资强度不低于200万元/亩，单位面积土地税收产出强度不低于27万元/亩。; 项目使用清洁能源天然气作为供热燃料，不使用燃煤锅炉，对于能源的推广有积极作用，项目使用自来水，通过管理控制，减少水资源消耗。建设单位租用法新豆业空置厂房建设本项目，合理利用土地原，集约利用了土地。; 符合. 本项目符合湖南省生态环境厅发布的《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》。 选址相符性： 根据湖南省地方标准《食品安全地方标准米粉生产卫生规范》（DBS43/007-2018）选址应符合食品生产通用卫生规范（GB14881-2013）中3.1规定，同时企业选址不应在居民生活区或居民聚集区，不应为地下室等采光和通风不良的场所。具体见下表1-4。 表1-4 与GB14881-2013中3.1选址要求相符性分析 序号; 选址规定要求; 本项目情况; 是否符合. 1; 厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂; 本项目位于武冈市经济开发区内，经开区主导产业为：利用武冈市丰富的农产品资源，进行粮食、水果、蔬菜、卤制品的加工生产，本项目租用法新豆业厂房2楼空置区域建设，法新豆业主要为豆制品加工，因此，本项目选址不在对食品有显著污染的区域; 符合. 2; 厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质及其他扩散性污染源不能有效清除的地址; 项目厂区周边东面为亚太食品有限责任公司、北面为武冈特驱鑫德饲料有限公司、西面为道路及农用地，不存在排放有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质及其他扩散性污染源不能有效清除的区域; 符合. 3; 厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施; 厂区距离周边最近水系赧水有1.4km，不易发生洪涝灾害; 符合. 4; 厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施; 园区做好防虫防害的措施，不存在有虫害大量孳生的潜在场所; 符合. 因此，本项目的建设符合湖南省地方标准《食品安全地方标准米粉生产卫生规范》（DBS43/007-2018）中的相关选址要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 米粉是我国南方居民的主食之一，米粉以大米为原料，经浸泡、磨粉和压条等工序制成的条状、丝状米制品，质地柔韧，富有弹性，水煮不糊汤，干炒不易断，配以各种菜码或汤料进行汤煮或干炒，爽滑入味，深受广大消费者（尤其南方消费者）的喜爱。各类米粉经过精细深加工后，制成各类米粉食物，食用简单，经济实惠，符合快节奏生活的需求，是老少皆宜的绿色食品，因此其社会需求量越来越大。同时武冈区位优越，物产丰富，商贸繁荣。米粉是武冈传统特产之一，风味独特，久负盛名，具有良好市场需求与销售前景。为此，邵阳市泽瑞食品有限公司拟在邵阳市武冈市法相岩街道办事处新铺西路租赁法新豆业公司的厂房二楼南部区域，开展年加工180吨湿米粉建设项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》的要求，本项目属于“十一、食品制造业”中的“21方便食品制造”中“除单纯分装外的”，该项目编制环境影响报告表。为此，邵阳市泽瑞食品有限公司委托湖南宝清环境工程股份有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，立即组织评价专题组对本项目及评价区域进行了现场踏勘。接受委托后，环评单位即组织技术人员对项目拟建场址进行了实地勘查，在进行较充分的现场调查和资料收集的基础上，按照有关环评导则、编制技术指南和技术规范的要求，编制完成了本项目环境影响报告表。项目于2021年11月29日组织项目环境影响报告表专家评审。后本项目负责人编制单位湖南宝清环境工程股份有限公司的环评工程师罗佩府（职业资格证书管理号：12354343511430110）离职，并入职至湖南新安检测技术有限公司。因此本项目由继续又原环评工程师罗佩府和湖南新安检测技术有限公司负责完成。 2、基本情况 项目名称：年产180吨湿米粉建设项目 建设单位：邵阳市泽瑞食品有限公司 建设地点：湖南省邵阳市武冈市法相岩街道办事处新铺西路法新豆业厂房二楼南部区域 建设性质：新建 建设内容：项目租用武冈市法新豆业有限责任公司厂房二楼南部区域，建设年产180吨湿米粉建设项目。 总投资：项目拟投资80万元，资金来源为建设单位自筹。 3、工程内容及规模 项目工程建设内容利用武冈市法新豆业有限公司厂房二楼南部空置区域布设两条米粉生产线，配套建设原料库、成品库等，同时配套建设相关的环保措施。项目组成见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 项目名称; 内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 布设原料仓库、脱包间、磨浆泡米间、蒸粉间、冷却间、包装间、成品库，以及包材库、洗框间、消毒间、化验室及办公室等。总占地面积632m2; 利用武冈市法新豆业有限公司生产厂房二楼空置区域布设生产车间（该空置区域由于法新豆业市场原因一直为建设，未安装设备设施）. 储运工程; 原料仓库; 位于生产车间东北部，堆存大米，占地面积61.5m2. 成品仓库; 位于生产车间西南部，临时堆存成品米粉，占地面积38.7m2. 辅助工程; 办公室; 位于生产车间北部，占地面积38.8m2. 化验室; 湿米粉定期留样检验. 公用工程; 供热; 锅炉房，设于生产车间南面，2t/h燃气锅炉; 利用法新豆业南面空地，设置燃气锅炉房. 供水; 依托法新豆业供水系统，由市政自来水公司供水; 依托法新豆业供水. 供电; 依托法新豆业供电系统，由市政供电; 依托法新豆业供电. 环保工程; 废气; 污水处理站恶臭，通过周边绿化吸收，大气扩散. 燃气锅炉燃料废气，通过设置一根15m高排气筒外排. 废水措施; 生产废水; 项目产生的生产废水主要为浸泡大米废水、设备清洗废水、地面冲洗废水、圆粉冷却水等。项目通过设置一套地面式污水处理设施处理后排入市政污水管道，在进入武冈市第二污水处理厂进行处理。本项目设置的地埋式污水处理设施处理规模为10t/d，利用法新豆业东南面空地布设，污水处理工艺采取化学混凝+厌氧处理工艺。. 生活污水; 职工不在厂区内食宿，员工临时如厕污水经化粪池处理后进入地埋式污水处理设施处理后排入市政污水管道。. 固废治理; 残次品交由周边农户用作饲料；废弃包装材料收集后，交回收单位回收利用；地埋式污水处理设施产生的污泥定期委托环卫部门清掏处置；员工生活垃圾委托环卫部门清运。. 噪声治理; 生产设备底部减震装置、生产加工车间厂房阻隔. 厂区防渗; 整个厂区范围内各功能区地面均采用不渗水、不吸水、无毒、易冲洗、防滑的材料铺设，且有一定的坡度（1.5~2.0%）便于排水，并与地面最低点有地漏排水。. 4、主要产品及产能 本项目主要产品为湿米粉，产品主要为圆粉及宽粉两种规格，生产规模均为90t/a。 表2-2 主要产品方案一览表 序号; 产品; 规格; 生产规模; 备注. 1; 湿米粉; 圆粉; 90t/a; 成品采用框装，及时外运至武冈市区范围内各需求点. 河粉; 90t/a. 产品存放要求：评价要求项目米粉生产过程中原料采购、加工、包装、贮存和运输等环节的场所、设施、人员基本要求和管理准则均需按照湖南省地方标准《食品安全地方标准米粉生产卫生规范》DBS43/007-2018中的相关要求实行。本项目生产产品为湿米粉，按照米粉生产卫生规范，湿米粉水分含量≥50%≤70%的米粉。另外还应严格遵守如下环境保护方面相关规定： （1）供水设施 ①应能保证水质、水压、水量及其他要求符合生产需要。 ②食品加工用水与其他不与食品接触的用水（如间接冷却水、污水或废水等）应以完全分离的管道输送，避免交叉污染。各管路系统应明确标识以便区分。 ③自备水源及供水设施应符合有关规定。供水设施中涉及饮用水卫生安全产品还应符合国家相关规定。 （2）排水设施 ①排水系统的设计和建造应保证排水畅通、便于清洁维护；应适应食品生产的需要，保证食品及生产、清洁用水不受污染。 ②排水系统入口应安装带水封的地漏等装置，以防固体废弃物进入及浊气逸出。 ③排水系统出口应有适当措施以降低虫害风险。 ④室内排水的流向应由清洁程度要求高的区域流向清洁程度要求低的区域，且应有防止逆流的设计。 ⑤污水在排放前应经适当方式处理，以符合国家污水排放的相关规定。 （3）清洁消毒设施 ①应配备足够的食品、工器具和设备的专用清洁设施，必要时应配备适宜的消毒设施。应采取措施避免清洁、消毒工器具带来的交叉污染。 ②生产车间内应配置设备及工器具的清洗消毒设施。清洁作业区应配置专用工器具得清洗消毒设施。 ③准清洁作业区、清洁作业区应配置与容积相应的空气消毒设施。 （4）废弃物存放设施 ①应配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的存放废弃物的专用设施；车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。 ②废弃物存放设施应为防潮湿、防霉变、易清洗的密闭容器。 （5）废弃物处理 ①应制定废弃物存放和清除制度，有特殊要求的废弃物其处理方式应符合有关规定。废弃物应定期清除；易腐败的废弃物应尽快清除；必要时应及时清除废弃物。 ②车间外废弃物放置场所应与食品加工场所隔离防止污染；应防止不良气味或有害有毒气体溢出；应防止虫害孳生。 ③每班次生产完毕，应将废弃物清除，并对废弃物存放设施进行清洗消毒。 5、主要生产单元和生产工艺 本项目主要生产单元为磨浆泡米间、蒸粉间、冷却间、包装间。圆粉主要生产工艺为：浸泡、洗米、磨浆、蒸粉、压榨、蒸粉、加水冷却、人工捞起装框。河粉主要生产工艺为：浸泡、洗米、磨浆、蒸粉、风冷、机械裁断。 圆粉及河粉生产工艺浸泡、洗米、磨浆均在同一设备中进行，蒸粉时分两条线，一条为圆粉生产线一条为河粉生产线。 6、主要生产设施和设施参数 根据业主提供的资料，项目主要生产设备见下表2-3。 本项目主要生产设备见表2-2。 表2-2 项目主要设备设施一览表 序 号; 名 称; 数量; 型 号. 一; 磨浆泡米设备. 1; 抽米桶; 1个; Φ1000 不锈钢材质. 2; 抽米泵; 1台; /. 3; 泡米通; 4个; Φ1300 不锈钢材质. 4; 洗米桶; 2个; Φ1300 不锈钢材质. 5; 磨浆机; 3台; 2用1备，不锈钢材质. 6; 接浆桶（带搅拌）; 1个; Φ1000 不锈钢材质. 7; 抽浆泵; 1台; /. 二; 湿圆粉生产设备; 1套; QF-500桂林米粉机. 1; 蒸粉机（蒸箱）; 1台; /. 2; 挤出成型机（挤出）; 1个; /. 3; 二次蒸粉（蒸箱）; 1个; /. 4; 冷却槽; 若干; /. 三; 湿河粉生产设备; /. 1; 蒸粉机（整箱）; 1台; /. 2; 冷却风机; 7台; /. 5; 切断机（输送带）; 1台; /. 四; 分析检验设备; 1套. 1; 干燥箱; 1台; /. 2; 分析天平; 1台; /. 3; 天平; 1台; /. 4; 灭菌锅; 1台; /. 5; 无菌室; 1台; /. 6; 微生物培养箱; 1台; /. 7; 生物显微镜; 1台; /. 五; 其他设备. 1; 燃气锅炉; 1台; 2t/h. 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《国家明令淘汰的“落后生产工艺装备、落后产品”目录（2011年本）》，项目使用的生产设备均不属于淘汰设备。 6、主要原辅材料及燃料的种类和用量 项目原辅材料种类及用量见表2-3及表2-4。 表2-3 项目原材料种类及用量一览表 序号; 原材料名称; 年消耗量t/a; 备注. 1; 大米; 72; 主要原材料. 2; 玉米淀粉; 3.6. 3; 水; 1000; /. 4; 电; 1.5万Kw·h. 5; 天然气; 3500m3. 7、水平衡 本项目生产用水主要为浸泡米水、洗米粉水、米粉调和用水、设备清洗废水、地面清洁用水以及圆粉冷却水；项目生活污水主要为员工临时如厕洗手冲厕用水。 根据《湖南省地方标准-用水定额》（DB43/T388-2020），米粉制造行业用水量为16m3/t，即项目用水量理论值约为2880m3/a，根据以下水平衡分析，项目用水量为2836.7m3/a，废水排放量为1796.1m3/a。项目水平衡分析如下： 通过类比同类项目及行业经验数据，浸泡、洗米用水量为原料大米用量的8倍，则浸泡、洗米用水量为576t/a，1.9t/d，大米清洗浸泡用水中10%被大米吸收，20%用水损耗，排水量按用水量的70%计，废水排放量为403.2t/a，1.3t/d。 调和用水量为原料（大米、玉米淀粉）用量的30%，则年用水量22.7t、0.08t/d。调和用水量全部为原料吸收，该部分用水进入产品不外排。 设备及地面清洗用水类比同类型项目，取5L/（m2•d），项目车间为占地面积632m2，每天清洗一次，则用水量为3.2t/d，则年用水量为960t/a（按300天计），废水排放量按80%计，则排水量为768 t/a，2.6t/d。 根据类比同类米粉生产项目，圆粉冷却工序为将冷水倒入冷却槽，冷却槽置于生产线尾端，圆粉生产线制成的成品圆粉直接由人工放入冷却槽内进行冷却，再经人工挑出装框外售，每个冷却槽中冷却水每天定期更换5次，每次耗水量为0.3m3，则圆粉冷却用水量为1.5m3/d，450m3/a。其中产品带走量约为5%，则圆粉冷却水排放量为1.43m3/d，427.5 m3/a。 项目由一台2.0t/h的天然气锅炉为蒸粉阶段供热，锅炉用水量为2.0t/d，600t/a，蒸汽耗水量为1.95t/d，585t/a，锅炉弃水量为0.05t/d，15t/a。 项目员工不在厂区内食宿，临时如厕参考《湖南省地方标准-用水定额》（DB43/T388-2020）国家行政机构办公楼用水定额38m3/人·a，项目劳动定员为6人，则项目员工临时如厕用水量为228 m3/a、0.76 m3/d，排水量为80%计，则项目临时如厕污水量为182.4 m3/a、0.61 m3/d。 项目产生临时如厕生活污水经化粪池处理后，与项目产生的生活废水均进入地面式污水处理设施进行处理，地面式污水处理设施采取化学混凝+厌氧处理工艺处理后排入市政污水管道，再进入武冈市第二污水处理厂进行处理。项目水平衡图见图2-1。 22.7 损耗22.7 调和用水 浸泡、洗米 576 403.2 损耗172.8 960 损耗192 设备、地面清洁 768 地埋式污水处理设施 1796.1 2836.7 圆粉冷却 450 427.5 损耗22.5 1796.1 燃气锅炉 600 15 武冈市第二污水处理厂 损耗585 228 损耗45.6 赧水 182.4 员工如厕 化粪池 图2-1 项目水平衡图 t/a 8、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为6人，年工作300天，每天工作8小时。 9、厂区平面布置 项目厂区由参观通道分为南北两个区域，北部区域由西向东布设洗框间、杀菌区、办公室、包材库、原料仓库、脱包间及磨浆泡米间，南部区域布设2条蒸粉线由东向西布设有蒸粉间、冷却间、包装间、成品库。。 配套服务工程布置如下：项目废水处理设施利用法新豆业东南面空地布设，燃气锅炉利用法新豆业南面空地布设。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | G G W 一、施工期 本项目为新建项目，利用武冈市法新豆业有限公司生产厂房二楼控制区域布置生产线，施工期只需要进行设备安装，无土建施工，工程量很小，主要为人力施工，对环境影响较小。 二、营运期 本项目主要产品为圆粉和河粉，生产工艺流程见下图2-1、2-2 大米 。 W W、S N 浸泡 洗米 磨浆 蒸粉皮 挤出 包装 蒸粉条 水冷 图例： G废气、N噪声、S固废、W废水 图2-1 圆粉生产工艺流程图 W W、S N G 浸泡 洗米 磨浆 蒸粉皮 风冷 裁切 包装 图例： G废气、N噪声、S固废、W废水 图2-2 河粉生产工艺流程图 生产工艺流程简述： 1、公用工序 ①浸泡、洗米工序 大米浸泡的目的是使大米充分吸水膨胀、软化，便于磨浆。在浸泡过程中，可溶性蛋白和糖类渗出，同时组织变得结构疏松，有利于直链淀粉渗出，提高米粉品质。浸米的水量一般要求高出物料表面5厘米以上；浸泡时间通常为20分钟，冬天为半小时，本项目共清洗、浸泡两次，每次清洗、浸泡用水量约等于大米用量，浸泡到能用手指把米粒捏碎为准。 洗米的目的是除去米粒表面的糠粉及杂质，使米粒干净卫生，以保证产品的质量。大米洗得越干净，加工出来的米粉也越好。洗涤要求一般以洗米水变清、无浑浊为准。 ②磨浆工序 磨浆是把浸泡好的大米，加水混合磨成介于固体与液体之间的可流动的糊状米浆。磨浆要求进料进水均匀，磨浆的含水量为50~60%；磨浆粗细以通过100目筛为好，如米浆较粗，则成品表面粗糙、耐咀嚼性差，过100目筛的成品，则成品感官和蒸粉质量都较好。总体而言，米浆越细越好。如磨出的米浆颗粒太粗，通常有以下几种原因：浸泡时间不够；吸水膨胀不均匀；动磨碟与静磨碟之间间隙太大，压力不足；进料或进水过多，米粒没有充分研磨就往外流出。 其用水均被大米吸收。 ③蒸粉工序 蒸粉应使粉条糊化度达到90%以上。糊化是淀粉分子在自由水分子的作用下，从有序到无序的过程。蒸粉时间要适当，时间过短，温度太低，则粉条糊化不完全，会产生白心，易碎断；温度过高，会引起过分糊化，表面产生糊液，由磨浆机出来的米浆通过管道流入蒸粉机中，在蒸汽的直接蒸发作用下，形成蒸粉皮，再进入下到工序。 2、圆粉生产线工序 ①挤出工序 将蒸好的米粉通过多孔挤出机，通过挤出压力成一根一根的圆粉条。 ②二次蒸粉工序 圆粉条再次进入下一道二次蒸粉区，进行二次熟化。 ③水冷却工序 将已熟化的圆粉根据要求机械切断成均匀一致的长度后导入水冷槽，槽内灌注一定新鲜水，圆粉导入后经冷却，再进行包装封口，供采购商采购。 3、河粉生产线工序 ①风冷工序 将一次蒸好的米粉直接通过输送带顶部风机风冷。 ②裁切工序 输送带尾端设置裁切机，将粉皮直接裁切成河粉状，形成河粉产品再进行封口包装，供采购商采购。 厂区设有米粉检验室，项目生产的产品须进行抽样检查，经检验合格后，方可进入市场售卖。检验项目包括: 感官、净含量、水分、杆菌等各项目，严格执行抽样方案、检验工序及判定原则，严格把产品质量的最有一道关，保证产品质量满足相应规格性能要求。 整个生产工序产生的废气主要为天然气燃料废气、车间发酵异味、地埋式污水处理设施恶臭；产生的废水主要为浸泡、洗米废水，地面冲洗废水，设备清洗废水，圆粉工序冷却废水以及员工如厕废水；噪声主要为生产设备噪声；固废主要为残次品废料、废弃包装材料、生活垃圾及污水处理设施产生的污泥。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租用武冈市法新豆业厂房二楼南部空置区域布设两条米粉生产线。根据武冈市法新豆业有限责任公司年产5000吨豆制品加工生产线项目竣工环境保护验收报告，法新豆业厂房二楼原作为2000吨卤肉制品加工生产线，一直由于市场原因该生产线未建设，生产设施未安装，厂房一直处于空置状态，因此，为了减少生产损失，将厂房二楼南部632m2的区域租给邵阳市泽瑞食品有限公司用作米粉生产线，并签订租赁协议。区域范围内，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）常规因子监测 项目引用武冈市常规监测点2020年1-12月的常规监测数据，常规点位于武冈市一中办公楼顶，位于本项目西北面1.6km处，常规监测因子有SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3。具体监测统计结果详见表3-1。 表3-1 武冈市区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（ug/m3）; 标准值/（ug/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7.00; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 9.42; 40; 23.55; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 43.0; 70; 61.43; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 29.83; 35; 85.23; 超标. CO; 24h平均质量浓度; 0.97; 4; 24.25; 达标. O3; 最大8h平均质量浓度; 92.27; 160; 57.67; 达标. 由上表可知，项目所在区域SO2、NO2和PM10、PM2.5的年均值及CO日平均值、O3日最大8h均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准要求。 （2）其他特征因子监测 由于项目生产过程中还有H2S、NH3等特征污染因子产生。 为了解项目区域H2S、NH3环境质量现状，本次评价收集了《武冈家家康生态农业综合开发建设项目》中的环境空气质量统计数据进行区域大气环境质量现状评价（位于本项目东北面3.8km）。 ①监测布点、监测内容、评价标准 监测点位：武冈家家康生态农业综合开发建设项目项目厂址（G1）（位于本项目厂区东北面4.0km） 武冈家家康生态农业综合开发建设项目主导风向下风向厂界外600m处居民点（G2）（位于本项目厂区东北面3.4km） 监测项目：监测项目为NH3、H2S。 评价标准：NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的标准。 ②现状评价方法 评价方法：环境空气质量现状评价采用单因子污染指数法： Ii =Ci /C0×100% 式中：C0—污染因子i的环境质量标准（mg/m3）； Ci—污染因子i的实测浓度（mg/m3）； Ii—污染因子i的占标率，“0～1”满足标准，>1为超标。 ③大气环境监测结果统计 大气环境质量现状监测点位基本信息见表。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点位; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段. X; Y. 项目厂址（G1）; 469491.45; 2958767.64; NH3、H2S; 2020.06.10~2020.06.16. 主导风向下风向厂界外600m处居民点（G2）; 469233.99; 2958186.79; NH3、H2S; 2020.06.10~2020.06.16. ④大气环境监测结果统计 大气环境质量现状监测统计结果见下表。 表3-3 其他污染物环境质量现状监测结果表 点位 名称; 监测点坐标; 污染物; 平均 时间; 评价 标准 μg/m3; 监测浓 度范围 μg/m3; 最大浓 度占标率 %; 超标 频率 %; 达标 情况. X; Y. G1; 469491.45; 2958767.64; 氨; 1h均值; 200; 20~30; 15; 0; 达标. 硫化氢; 1h均值; 10; 5; 50; 0; 达标. G2; 469233.99; 2958186.79; 氨; 1h均值; 200; 50~80; 40; 0; 达标. 硫化氢; 1h均值; 10; 5; 50; 0; 达标. 由上表可知，NH3、H2S能达到《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的标准限值要求。 2、地表水环境质量现状 本项目营运期生活污水及生产废水经项目新建的地埋式污水处理设施处理后排入城市污水管网排入武冈市第二污水处理厂集中处理，处理后的尾水最终排入赧水。为了解项目所在地地表水环境质量现状情况，本次环评引用《武冈家家康生态农业综合开发建设项目》中的地表水统计数据进行区域地表水环境质量现状评价。 ①监测布点：W1赧水河（武冈市第二污水处理厂排污口上游500处）；W2赧水河（武冈市第二污水处理厂排污口下游500处）。 ②监测因子：pH、COD、BOD5、总磷、氨氮、总氮、粪大肠菌群、动植物油； ③监测频次：连续3天，每天采样1次； ④评价标准：《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质标准。 ⑤评价方法：水环境现状评价采用单因子标准指数法进行水环境质量现状评价。单项水质参数 I 在第 j 点的标准指数为：Si,j=Ci,j / Csi pH的标准指数为： 式中： Ci,，j---水质参数i在第就j点的浓度值（mg/L）。 Cs，j---水质参数i的评价标准（mg/L）。 pHj---pH在j点的值。pHsdj---pH在评价标准中最小值。 pHsdj---pH在评价标准中最大值。具体监测及评价结果见下表。 表3-4 地表水环境质量监测结果表 单位：mg/L pH无量纲 监测 断面; 监测 项目; 浓度 范围; 平均值; 超标率（％）; 标准 指数; 最大超 标倍数; 评价 标准. W1; pH; 7.55~7.61; 7.58; 0; 0.84~0.85; 0; 6~9. COD; 15~16; 15.5; 0; 0.75~0.8; 0; ≤20. BOD5; 3.4~3.5; 3.45; 0; 0.85~0.875; 0; ≤4. 总磷; 0.06~0.07; 0.07; 0; 0.3~0.35; 0; ≤0.2. 氨氮; 0.113~0.148; 0.131; 0; 0.113~0.148; 0; ≤1.0. 总氮; 0.34~0.37; 0.36; 0; 0.34~0.37; 0; ≤1.0. 粪大肠菌 群（个/L）; 1600~1800; 1700; 0; 0.16~0.18; 0; ≤10000. 动植物油; 0.06L; /; /; /; /; --. W2; pH; 7.46~7.65; 7.52; 0; 0.84~0.85; 0; 6~9. COD; 14~18; 16; 0; 0.70~0.90; 0; ≤20. BOD5; 3.4~3.6; 3.5; 0; 0.85~0.90; 0; ≤4. 总磷; 0.05~0.07; 0.06; 0; 0.25~0.35; 0; ≤0.2. 氨氮; 0.149~0.158; 0.154; 0; 0.149~0.158; 0; ≤1.0. 总氮; 0.35~0.37; 0.36; 0; 0.35~0.37; 0; ≤1.0. 粪大肠菌群（个/L）; 1600~2000; 1800; 0; 0.16~0.20; 0; ≤10000. 动植物油; 0.06L; /; /; /; /; --. 由表3-4可知，两处监测断面监测因子均可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质标准。 3、声环境质量现状 为了解项目所在地厂界声环境质量，建设单位委托湖南中昊检测有限公司于2021年09月26日-2021年09月27日对项目所在地声环境进行了现场监测。 ①监测布点：项目东面厂界（N1）、南面厂界（N2）、西面厂界（N3）、北面厂界（N4）。 ②监测因子：Leq（A） ③监测频次：连续监测2天，昼夜各一次。 ④评价标准： 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，监测结果见下表： 表3-5 环境噪声检测结果 序号; 监测点位; 监测时段1; 监测时段2. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. ▲1; N1项目厂界外东侧1m处; 44; 45; 46; 44. ▲2; N2项目厂界外南侧1m处; 47; 45; 47; 44. ▲3; N3项目厂界外西侧1m处; 49; 44; 51; 45. ▲4; N4项目厂界外北侧1m处; 49; 46; 51; 44. 注：监测时段1为2021年9月26日；监测时段2为2021年9月27日。 从上表可知，项目所在地声环境质量均符合《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的3类声环境功能区标准要求 4、生态环境质量现状 根据现场实地踏勘，项目所占区域为已硬化的生产厂房，项目周边区域植被主要以乔灌木为主的人造绿化景观，以樟树为主。所在区域主要动物是田鼠、青蛙、山雀等常见物种，家禽以鸡、鸭为主；也无野生珍稀保护动物和濒危动物，未发现文物古迹、风景名胜、有价值的自然景观和稀有动植物物种。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 表3-6大气环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护内容; 环境功能区; 相对厂区方位; 相对厂区距离/m. X; Y. 春光村居民; 539158.00; 2923955.03; 居民，约30户120人左右; 二类; 北面; 300-460. 春光村居民; 539078.52; 2923859.38; 居民，约100户400人左右; 二类; 西北面; 140-440. 南塔村安置小区; 439343.64; 2923859.39; 居民，约400户1600人左右; 二类; 西南面; 260-350. 南塔村居民; 439434.17; 2923791.84; 居民，约50户200人左右; 二类; 南面; 350-500. 红星小区; 439510.76; 2923773.09; 居民，约100户400人左右; 二类; 南面; 400-500. 春光小区; 439543.98; 2923880.70; 居民，约500户2000人左右; 二类; 东南面; 300-500. 2、声环境保护目标 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行），明确厂界外50米范围内声环境保护目标。项目位于武冈市法新豆业有限责任公司生产厂房内，厂房外周边50米范围内无声环境保护目标。 3、水环境 项目所在地北面为赧水，项目产生的废水排入武冈市第二污水处理厂处理后最终排入赧水。 表3-7 地表水环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护要求; 相对厂区方位; 相对厂址距离/m; 相对厂址高差/m; 与项目废水排放口相对距离/m. X; Y. 赧水; 441647.33; 2926163.18; 地表水环境质量标准（GB3838-2002）Ⅲ类; 东北面; 5500; -23; 5500. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 本项目采用燃气锅炉供热，锅炉烟气污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2标准。地埋式污水处理设施氨、恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的厂界标准值。具体执行情况见表3-8，表3-9。 表3-8 锅炉大气污染物排放浓度限值 单位：mg/m3 污染物项目; 限值; 污染物排放监控位置. 燃气锅炉. 颗粒物; 20; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 50. 氮氧化物; 200. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1; 烟囱排放口. 表3-9 恶臭污染物厂界标准值 序号; 控制项目; 二级标准值. 1; 氨; 1.5（mg/m3）. 2; 臭气浓度（无量纲）; 20（无量纲）. 2、废水排放标准 本项目外排废水污染物为pH、SS、COD、BOD5、NH3-N,外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放要求。 表3-10 《污水综合排放标准》 单位mg/L 序号; 污染物; 三级标准. 1; pH; 6~9. 2; 悬浮物; 400. 3; 五日生化需氧量; 300. 4; 化学需氧量; 500. 5; 氨氮; --. 3、噪声排放标准 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即昼间≤65dB(A),夜间≤50dB(A)。 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）及其2013年修改清单。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目外排大气污染物主要为SO2、NOx，外排废水污染物主要为COD、NH3-N。 项目锅炉采用天然气供热，天然气为清洁能源，经工程分析计算，项目建成后大气污染物排放量SO2：0.0014t/a、NOx：0.0056 t/a。 本项目废水产生量为1796.1m3/a，外排废水经市政污水管道排入武冈市第二污水处理厂，经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中的一级A标后排入赧水，污水处理厂COD排放浓度为50mg/L，NH3-N排放浓度为5mg/L，则本项目水污染物总量控制指标为：COD：0.09t/a，NH3-N：0.01t/a。 因此，本项目需外购大气污染物总量控制指标SO2：0.01t/a、NOx：0.01 t/a。需外购水污染总量控制指标为：COD：0.09t/a，NH3-N：0.01t/a。 本项目所需排污权总量控制指标需通过排污权交易获得。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目租用武冈市法新豆业生产厂房二楼南部空置区域，不需进行土建施工，仅需进行设备安装。施工期环境保护措施见表4-1。 表4-1 施工期环境保护措施 类别; 主要污染源及污染物; 主要环境保护措施; 备注. 废水; 施工人员生活污水; 依托现有化粪池处理; --. 废气; 扬尘、汽车尾气; 洒水降尘、加强引导避免滞留等措施; --. 噪声; 施工设备噪声; 合理安排施工工序、采用低噪声施工设备、对施工设备进行减振处理等; 夜间不施工. 固废; 设备安装产生的废包装袋及施工人员生活垃圾; 经收集后统一交由环卫部门进行处理; --. |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气产排污情况 营运期废气主要为锅炉废气、蒸汽废气、异味、污水处理设施恶臭。 1）锅炉废气 本项目采用天然气燃烧加热产生蒸汽，天然气年用量约3500m3/a。 参考《第二次全国污染源普查工业污染源产排系数手册》可知，天然气室燃炉排污系数分别为：工业废气量107753标立方米/万立方米-原料；二氧化硫0.02S千克/万m³-原料；氮氧化物15.87千克/万立方米-原料。 本项目污染物排放量分别为废气量为37714m³/a；二氧化硫为1.4kg/a、氮氧化物5.56kg/a。排放速率分别为：二氧化硫0.00058kg/h；氮氧化物0.0023kg/h。排放浓度参考同类燃气供应企业为：二氧化硫29.4mg/m3、氮氧化物137.32mg/m3、烟尘17.61mg/m3，天然气燃烧废气经15m高排气筒排放。 表4-2 锅炉污染物产排放情况 污染 物; 烟气 量m3/a; 产生情况; 污染 物去 除效率%; 排放情况. 产生 量t/a; 产生 速率kg/h; 产生 浓度mg/m3; 排放 量t/a; 排放 速率kg/h; 排放 浓度mg/m3. SO2; 37714; 0.0014; 0.00058; 29.4; 0; 0.0014; 0.00058; 29.4. NOX; 0.00556; 0.0023; 137.32; 0; 0.00556; 0.0023; 137.32. 注：“排放浓度限值”为《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中的燃气锅炉排放浓度限值。 （2）异味和恶臭气体 项目洗米、磨粉等过程中产生的废水、废渣容易发酵产生异味，异味产生量很少，均以无组织排放方式进入大气。恶臭气体主要来自本厂地埋式污水处理设施，恶臭气体主要成分为H2S、NH3等物质。参考美国EPA对污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每去除1gBOD5可产生0.00012gH2S和0.0031g NH3，本项目BOD5去除量约为0.40t/a，则污染物H2S和NH3的产生量分别为：0.048kg/a、1.24kg/a。恶臭气体无组织排放。 本项目废气产排情况详见表4-3。 表4-3 本项目废气产排情况一览表 产生工序; 废气类别; 污染物; 排放形式; 产生情况; 处理效率%; 排放情况; 排气筒情况. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 锅炉; 燃料废气; SO2; 有组织; 0.0014; 0.00058; 29.4; /; 0.0014; 0.00058; 29.4; 位于生产厂房南面，排气筒高15m,内径0.3m，风机风量8000m3/h，一般排放口，地理位置：E110°39′26.17″，N26°43′41.84″. NOx; 0.00556; 0.0023; 137.32; /; 0.00556; 0.0023; 137.32. 污水处理设施; 恶臭; H2S; 无组织; 0.000048; 0.00002; /; /; 0.000048; 0.00002; /; 无组织排放. NH3; 0.00124; 0.00052; /; /; 0.00124; 0.00052; /. （2）废气处理措施可行性分析 1）有组织废气 项目锅炉采用天然气作为燃料，天然气为清洁能源，经充分燃烧后，通过引风机经15m高的排气筒外排，外排废气均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中的标准要求，对周围环境影响较小，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），燃气锅炉烟囱应不低于8m，新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱高出最高建筑物3m，因此，本项目锅炉排气筒高度定为15m。 2）无组织排放废气 项目无组织废气主要为污水处理设施产生的恶臭，项目每天污水产生量较少为5.99t/d，污染物H2S和NH3的产生量分别为：0.048kg/a、1.24kg/a，废气经大气空气扩散，以及厂区周边绿化植被吸收后，外排恶臭污染物浓度均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的厂界标准值。 （3）监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019）等要求开展自行监测，营运期环境监测计划详见下表。 表4-3 废气监测要求一览表 监测类别; 监测地点; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 有生化污水处理设施的排污单位; 项目厂界; 厂界地上风向设1个参照点，下风向设3个监控点，共设4个监控点; 臭气浓度; 半年一次; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的厂界标准值. 2、废水 （1）废水产排情况 经前文给水平衡分析，本项目废水包括生产废水、生活废水。 生产废水：主要来自洗米浸泡、磨浆调和、设备及地面清洗水、圆粉冷却水，根据前文水平衡分析，合计约5.38t/d，1613.7t/a，主要污染物为SS、COD。根据类比同类企业，废水中污染物浓度约为COD：900mg/L、BOD5：750mg/L、NH3-N：35mg/L、SS：1000mg/L。 生活污水：该项目有员工6人，按用水量的80%计算，生活污水排放量约0.61t/d，182.4t/a，生活污水主要的污染因子有COD、SS、NH3-N等。类比有关资料，处理前该类废水各项指标浓度分别为：COD约为350mg/L、BOD5约为200mg/L、NH3-N约为35mg/L、SS约300mg/L。 项目生产废水经本项目地埋式污水处理设施处理，临时如厕污水进入化粪池处理后，再进入地埋式污水处理设施处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）之三级标准后排入污水管网。由武冈市第二污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排入赧水。 本项目排放的废水约1796.1t/a。其中生产废水1613.7t/a，生活污水182.4t/a，生活污水经化粪池处理后进入地埋式污水处理设施进行处理排入市政污水管网，生产废水主要为大米清洗浸泡水以及清洗设备和地面的冲洗水、圆粉冷却水，废水排水量以及水质波动较大，废水中需去除的污染物主要是米粉类碳水化合物，易生物降解，因此废水处理工艺要有耐冲击负荷的能力和可靠的运行稳定性。 项目需设置污水处理站对废水进行处理，通过参考《怀化天天食品科技有限公司3万吨级食品科技项目》、《湖南天翊米粉加工有限公司年产3000吨米粉和400吨面粉制品建设项目》、《长沙县米纯食品有限公司年产 4500 吨米粉加工项目》等同类项目，参考其废水处理工艺，本项目采取污水处理站采用废水处理工艺流程见图： 图4-1 废水处理工艺图 由于污水 BOD/COD 的值≥0.30，属可生化性较好的污水，污水处理站主要采用化学混凝+厌氧的工艺流程。该工艺技术成熟、运行成本较低、操作管理简单。项目产生的大米清洗废水在上述污水处理站进行预处理，建议设计处理规模10t/d，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准的要求后进入污水管网，排入武冈市第二污水处理厂进一步处理，武冈市第二污水处理厂尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排入赧水。 由此可计算出本项目运营后废水经处理后的排水水质见表5-2。 表5-2 本项目废水排放情况一览表 污水来源; 污染物名称; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生产废水 (1613.7t/a); CODcr; 844; 1.36; /; /. BOD5; 280; 0.45; /; /. SS; 351; 0.57; /; /. 氨氮; 60.4; 0.10; /; /. 生活污水(182.4t/a); CODcr; 100; 0.02; /; /. BOD5; 75; 0.01; /; /. SS; 40; 0.01; /; /. 氨氮; 35; 0.01; /; /. 综合废水合计 (1796.1t/a); CODcr; 768; 1.38; 135; 0.24. BOD5; 256; 0.46; 33; 0.06. SS; 323; 0.58; 45; 0.08. 氨氮; 61; 0.11; 35; 0.06. 项目生产废水产生量为5.99t/d，1796.1t/a，项目污水处理站处理能力为10t/d，项目污水处理站可满足运营后废水处理需求，废水可得到有效处理，做到达标排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019），本项目地埋式污水处理设施采取的污水处理工艺为化学混凝+厌氧池+沉淀池，根据技术规范附录A表A.1方便食品制造工业排污单位废水污染防治可行技术参考表，对于厂区综合污水处理站的综合污水（生产废水、生活废水等），污染控制项目为pH值、CODcr、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、磷酸盐（总磷），排放去向为间接排放的，可行技术中包括：预处理采取混凝沉淀，生化处理采取升流式厌氧污泥床、厌氧滤池、生物接触氧化等处理工艺。因此本项目废水处理工艺污染防治可行技术。 （2）总量控制要求 本项目废水排放量为1796.1m3/a，外排废水经市政污水管道排入武冈市第二污水处理厂，经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中的一级A标后排入赧水，污水处理厂COD排放浓度为50mg/L，NH3-N排放浓度为5mg/L，则本项目水污染物总量控制指标为：COD：0.09t/a，NH3-N：0.01t/a。本项目所需排污权总量控制指标需通过排污权交易获得。 （3）废水纳入武冈市第二污水处理厂处理的可行性分析 ①武冈市第二污水厂简介 武冈市第二污水处理厂项目建设分两期，近期规模为：20000m3/d，远期规模为40000m3/d，污水处理厂总占地面积为78亩，即52122m2，采用“水解酸化—改良氧化沟—高效沉淀过滤—高效纤维过滤”工艺，项目建成后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。 A、处理工艺介绍 根据《武冈市第二污水处理厂一期工程提标提质环境影响报告书》：武冈市第二污水处理厂一期工程已于2013年11月编制报批了《武冈市第二污水处理厂一期工程环境影响报告书》，邵阳市环境保护局以“邵市环评[2013]158号”对该项目进行了审批，出水水质达到国家相关规定一级B标准，根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（环发[2015]110号）的通知，为进一步加强对城镇污水处理厂的建设和运行管理，积极改善城镇水环境质量，出水水质达到国家相关规定一级A标准。现对武冈市第二污水处理厂一期工程进行提质提标，并重新报批环评。武冈市第二污水处理厂一期工程进行提质提标后处理工艺采用“水解酸化池＋改良型氧化沟工艺+高效沉淀+高效纤维过滤”。 B、进出水水质 武冈市第二污水处理厂设计进出水水质见表5-3，武冈市第二污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 表5-3 设计进出水水质指标 单位：mg/L 指标; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP. 进水水质; ≤450; ≤140; ≤250; ≤40; ≤50; ≤5.0. 出水水质; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5（8）; ≤15; ≤0.5. 去除率; ≥88%; ≥93%; ≥96%; ≥88%; ≥70%; ≥90%. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 C、服务范围 武冈市第二污水处理厂一期工程纳污范围为整个武冈经济开发区。根据调区扩区后的《湖南武冈经济开发区总体规划》（2011—2030）确定规划期末总建设用地面积为780.18ha（约合7.8km2），四至范围为东至城东路、南至城南路、西至法相路、北至资江南路。 武冈市第二污水处理厂服务人口及服务面积情况如下： 武冈市第二污水处理厂一期工程纳污范围为整个武冈经济开发区。近期（2019年）服务人口为2.0万人；远期（2030年）服务人口为5.3万人。近期（2019年）服务面积为1.32km2；远期（2030年）服务面积为7.8km2。 本项目所在区域属于武冈市经济开发区，位于武冈市第二污水处理厂西南面约4.7km，属于武冈市第二污水处理厂的服务范围，项目周边市政污水管网完善，污水可纳入武冈市第二污水处理厂处理。 （2）项目废水依托武冈市第二污水厂处理的可行性分析 A、武冈市第二污水厂与本项目的衔接分析 根据现场调查，本项目所在区域属于武冈市经济开发区，属于武冈市第二污水处理厂的服务范围，项目所在区域已建成完善的市政污水管网，项目租用的法新豆业有限公司产生的污水已通过市政污水管网接入武冈市第二污水处理厂，本项目建成后可接入市政污水收集管网。 B、外排废水量可行性分析 根据《武冈市第二污水处理厂一期工程提标提质环境影响报告书》：近期武冈市第二污水厂处理规模为2万m3/d，远期2030待二期工程建设完成后总处理规模可达4万m3/d。根据现场调查目前一期工程污水处理量仅4000m³/d，远远未达到一期工程污水处理能力的上限。根据工程分析可知，本项目营运期废水总排放量为5.99m3/d，其中生产废水排放量5.38m3/d，生活废水排放量0.61m3/d。武冈市第二污水厂在水量方面尚有足够的余量接纳本项目废水。 C、水质接纳可行性分析 武冈市第二污水处理厂进水主要是经济开发区企业排放的工业废水，还有部分经济开发区居民的生活污水。本项目产生的废水是生产过程中洗米、浸泡、设备清洗及地面冲洗及员工生活污水，废水特点是有机物和悬浮物含量高，可生化性好，其特征污染物CODcr、NH3-N等，不涉及含重金属、强酸强碱、持久性有机物污染物，项目产生的废水性质与武冈市第二污水处理厂设计处理水质的性质一致，且项目废水先经过自建污水处理站处理后满足污水处理厂进水水质要求后接入污水处理厂，因此本项目废水水质纳入武冈市第二污水处理厂深度处理是可行的。 （4）监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019）要求开展自行监测，营运期环境监测计划详见下表4-5。 表4-5 废水监测要求一览表 监测类别; 监测地点; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 综合废水; 污水处理设施排放口; 流量、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、（磷酸盐）总磷; 半年一次; 污水综合排放标准（GB8978-1996）三级排放标准. 3、噪声 （1）噪声源强分析 本项目噪声主要来源于米粉生产中的生产设备，其噪声值约为65-85dB(A)。具体噪声值见下表。 表4-5 本项目主要设备噪声值 序号; 主要生产设备; 数量; 噪声值（dB(A)）. 1; 榨粉机; 1; 85. 2; 离心风机; 1; 76. 3; 磨浆机; 1; 65. 4; 抽米泵; 1; 70. 5; 裁切机; 2; 80. （2）声环境影响分析 本项目噪声主要来自生产设备在运行过程中产生的噪声，其噪声源强在65~85dB(A)之间。项目生产设备均设于生产车间厂房内，建筑物墙壁、窗户及厂区绿化植被可对设备噪声起到较好的阻隔作用，一般可降低噪声量20dB(A)，且项目生产厂房距离厂界有大于10m的距离，经距离衰减及阻隔屏蔽后，正常情况下东、南、西、北面厂界噪声可以达到《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，对环境影响不大。 （3）监测要求 表4-6 噪声监测要求一览表 监测类别; 监测地点; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界噪声; 东、西、南、北厂界; 等效连续A声级; 每年一次; 《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固废 （1）固废废物产排情况 本项目产生的固废主要为成型、清洗及检修过程中产生的部分废料、废弃包装材料、污水处理站污泥以及生活垃圾等。 ①项目设备在成型、清洗及检修过程中会产生部分废料，根据类比同类米粉企业，废料产生量约为成品量的3%，则项目废料产生量约5.4t/a。废料做到当天收集当天外运，将其外销做饲料，不在厂区堆存。（产品如果有当天没有卖完的，都作为饲料外销） ②废弃包装材料 本项目产生的废弃包装材料主要为原辅材料包装袋、塑料筐、纸箱等，产生量约为0.6t/a，集中收集后，定期外售废品回收单位。 ③污水处理站污泥：厂内污水处理设施污泥产生量按SS去除率计算为0.5t/a。按照含水率50%计算，污泥量为0.25t/a，污泥不在厂区长期堆存。外运至垃圾填埋场填埋处理。 ④生活垃圾：本项目劳动定员为6人，生活垃圾按人均0.5kg/d 计，则产生量为3kg/d，全年垃圾量约为0.96t，经专人收集后委托环卫部门处理。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉废气 | 二氧化硫、氮氧化物 | 采用天然气清洁能源，废气直接排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2标准 |
|  | 污水处理设施废气 | 硫化氢、氨 | 大气扩散、植被吸收 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的厂界标准值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、NH3-N、BOD5、SS | 地埋式污水处理设施，污水处理工艺为化学混凝+厌氧工艺，处理规模为10t/d | 《污水综合排放标准》三级排放标准 |
|  | 生产废水：洗米浸泡、磨浆调和、设备及地面清洗水、圆粉冷却水 | COD、NH3-N、BOD5、SS |  |  |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 厂房、围墙隔音、厂区绿化 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生产过程 | 废料 | 当天运做农肥饲料 | 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 废包装材料 | 外售资源回收公司 |  |
|  |  | 污泥 | 外运垃圾填埋场处理 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 委托环卫部门处置 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | 建设单位应对厂区全面绿化，种植乔木为主，配种观赏花木、草坪，既可净化环境，又可吸附废气。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建设单位应按照《排污许可证申请与核发技术规范食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019）进行自行监测，并保存相关环境管理台账记录。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家及地方的产业政策和环保政策要求，平面布置合理，符合当地产业发展规划；厂址位于武冈市经济开发区用地范围内，项目占地为工业用地，符合湖南武冈经济开发区控制性详细规划，项目各项污染治理得当，经有效处理后可保证污染物稳定达到相关排放标准要求，对外环境影响不大，不会降低区域功能类别，并能满足总量控制要求。社会效益、经济效益较好。因此，从环保的角度看，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | / | / | / | 0.0014t/a | / | 0.0014t/a | +0.0014t/a |
|  | NOx | / | / | / | 0.0056t/a | / | 0.0056t/a | +0.0056t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.24t/a | / | 0.24t/a | +0.24t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.06t/a | / | 0.06t/a | +0.06t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废料 | / | / | / | 5.4t/a | / | 5.4t/a | +5.4t/a |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.6t/a | / | 0.6t/a | +0.6t/a |
|  | 污水处理污泥 | / | / | / | 0.25t/a | / | 0.25t/a | +0.25t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 0.96 t/a | / | 0.96 t/a | +0.96 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①