湖南武冈经济开发区

生态环境管理2023年度

自

评

估

报

告

湖南武冈经济开发区管委会（盖章）

2024 年3月

一、园区概况

湖南武冈经济开发区位于 邵阳市 武冈市，园区代码 S437027，园区级别为 省 级工业园区，主导产业 农副产品加工、电子加工、新型建材 ，核准范围面积5.0828 km2(数据来源于湘发改函[2016]244号，关于湖南武冈经济开发区调区扩区的函，并结合园区实际管理情况),根据《关于发布武冈经济开发区边界面积及四至范围的通知》（湘发改园区[2022]601号），园区边界范围总面积389.46公顷，园区规划环评批复（含调扩区、跟踪评价）情况: 2013年1月29日取得原湖南省环境保护厅出具的《关于湖南武冈经济开发区环境影响报告书的批复 ，批复文号湘环评[2013]20号；2021年4月湖南武冈经济开发区委托编制《湖南武冈经济开发区环境影响跟踪评价报告书》，2022年6月1日取得湖南省生态环境厅《关于湖南武冈经济开发区环境影响跟踪评价工作意见的函》（湘环评函[2022]63号）。

根据湘发改园区[2022]601号，园区边界范围总面积389.46公顷，共分为四个地块，区块一（259.26）：东至紫甸村，南至南二环,西至法相路，北至武冈大道；区块二（87.07）：东至洞新高速公路，南至武冈大道，西临栗山路，北近资南路；区块三（13.33）：东至呼北高速公路，南至竹基坝，西至上堂山，北至武冈大道；区块四（29.80）：东至G241国道，南至丫子塘，西至温凼，北至庙里院子张家。本次自评估依据湘发改园区[2022]601号文并结合园区实际管理范围为评估范围。

武冈经开区目前在空间布局上形成综合服务组团、南部工业组团、北部工业组团和物流组团四个区域，其中综合服务组团主要发展研发、居住和商贸，南部工业组团主要发展农副食品加工、电子、林产品和医药产业，北部工业组团主要发展食品加工和饮料制造产业，物流组团主要设置物流与仓储。

园区经济发展概况： 湖南武冈经济开发区成立于1992年9月，1994年3月经省人民政府批准为省级开发区。截止目前，园区规模以上工业企业40余家，世界五百强2家、上市企业9家、省级农产品加工龙头企业13家、国家级专精特新小巨人企业2家。经开区工业总产值96亿元，形成以食品加工、电子机械智能制造和新型建材三大主导产业，百威英博啤酒、帝立德智能制造、浙商产业园等一批重大项目相继建成投产。

根据重点监管企业名录，武冈经开区共有两家重点排污单位，具体见下表。

表1-1 园区内重点排污单位

| 企业名称 | 统一社会信用代码 | 重点单位类别 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水环境重点排污单位 | 地下水污染防治重点排污单位 | 大气环境重点排污单位 | 噪声重点排污单位 | 土壤污染重点监管单位 | 环境风险重点管控 |  |
| 武冈艾特克水务有限公司 | 91430581MA4LMN3X5E | 是 |  |  |  |  |  |  |
| 百威（武冈）啤酒有限公司 | 91430500053894335C | 是 |  |  |  |  |  |  |

截至到年底，园区已入园企业数量65个，其中，上一年度末已入园企业数量60个，本年度内新入园企业数量5个，本年度清退企业数量0个。园区内已完成环评批复手续企业数量54个，本年度新增项目环评批复5个；环评登记管理企业数量1个，本年度新增环评登记管理企业数量0个；环评目录外企业数量10个，本年度新增环评目录外企业数量0个；应办环评手续（包括登记）而未办的企业数量0个。园区内已完成环保竣工验收手续企业数量44个，本年度新增环保竣工验收手续企业数量8个；不需验收的企业数量10个，本年度新增不需验收的企业数量0个；园区内已完成应急预案备案手续企业数量35个，本年度新增应急预案备案手续企业数量10个；名录外不需应急预案备案的企业数量18个，本年度新增不需应急预案备案企业数量0个；园区内已取得排污许可证企业数量22个，其中，本年度取得排污许可证企业数量3个；已办理排污登记管理的企业数量34个，其中，本年度办理排污登记管理的企业数量1个；无需办理排污许可的企业数量3个，本年度新增无需办理排污许可的企业数量0个；应办排污许可（包括登记）而未办的企业数量6个（在建未投产阶段）。

园区主要污染物总量控制指标：化学需氧量 643.9   t/a，氨氮 85.8 t/a，二氧化硫  461.91  t/a，氮氧化物  343.12  t/a，VOCs  /  t/a，其他  /  t/a。

二、环境管理情况

（一）规划环评批复要求落实情况

1.园区规划环评批复要求落实情况见下表。

表2-1 园区规划环评批复要求落实情况

| 序号 | 规划环评批复要求 | 园区落实情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进一步优化规划布局，严格按照功能区划进行开发建设，经开区西部及南部依次布置一类工业和二类工业用地、东北面布置二类工业用地，中部从西往东依次布设居住区用地、公共设施用地及仓储用地，处理好经开区内部与周围生活、配套服务等各功能组团的关系，在靠近交通干线两侧35m内不得新建对噪声敏感的建筑物，居民安置区与工业用地保障60m以上防护距离，确保功能区划明确、产业相对集中、生态优良。 | 基本上按照功能区划进行开发建设，目前开发建设的区域主要集中在春光路、水云路、塘富路和武冈大道东侧，在靠近交通干线两侧35m内基本没有新建对噪声敏感的建筑物,功能区区划明确、产业相对集中、生态较优良；针对居民安置区与工业用地保障60m以上防护距离，园区园艺场茶场安置区与周边的亚太、金福元等食品加工企业存在防护距离不足的情况，目前亚太和金福元主要的豆坯生产工段搬迁至东部的豆制品创新集聚产业园，减少了相关的污染物排放，后续工作按拆迁方案陆续落实，同时，园区计划在东部片区扩区，待手续齐全后，鼓励西部片区与居民相对位置偏近的豆制品生产企业往东片区转移，后期规划确保60米内不再有排水污染和排气污染、噪音污染的生产车间。 | 防护距离问题持续落实。 |
| 2 | 严格执行经开区项目准入制度，入园项目选址必须符合经开区总体发展规划，用地规划、环保规划及主导产业定位要求，不得引进国家名令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目。限制耗水量及排水量大的企业入园；禁止引入三类工业企业及排放重金属的建设项目。经开区管委会和地方环保行政主管部门必须按照报告书提出的“经开区准入与限制行业类型一览表”做好项目的招商把关，严格执行建设项目环境影响评价和“三同时”管理制度，推行清洁生产工艺，确保排污浓度、总量必须满足达标排放和总量控制要求；加强对区域内现有企业的环境监管，对已建项目进行清理，确保经开区内建设项目总体满足环保管理要求。 | 执行了经开区项目准入制度，入园项目选址符合经开区总体发展规划，用地规划、环保规划及主导产业定位要求，经开区未引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目。武冈经开区没有引进违规企业。耗水量及排水量大的企业进行了相应的限制，未引进三类工业企业及排放重金属的建设项目。积极的推行鼓励了清洁生产工艺，对园区企业进行了监管，确保排污浓度达标，满足了总量控制要求。对经开区内的企业进行了环境监管，对经开区内建设项目进行了清理。园区已督促企业严格执行“三同时”制度。 | 基本落实 |
| 3 | 经开区排水实施“雨污分流”，按区域排水规划，在经开区污水处理厂建成前，规划区内污水纳入武冈市城市污水处理厂处理；经开区污水处理厂建成后，纳入拟建的经开区污水处理厂。加快经开区排水管网、污水处理厂等基础设施建设，经开区内截污、排污管网必须与道路建设及区域开发同步进行，区内工业废水及生活污水经预处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入污水管网，纳入集中污水处理厂深度处理。在废水不能接入污水处理厂正常处理的区域，应禁止引进水型污染企业，对经开区拟引进的百威英博（武冈）啤酒有限公司在其废水可正常进入经开区污水处理厂处理前，不得投入试运行。 | 经开区内排水实施雨污分流，雨污水管网实现了全覆盖，目前经开区污水处理厂已建成并投入运行，纳污范围为资水南路以南的区域，经开区污废水实现100%纳管，该污水处理厂进水水质为CODCr≤450mg/L，BOD5≤140mg/L，SS≤250mg/L，NH3-N≤40mg/L，TN≤50mg/L，TP≤5mg/L,企业工业废水及生活污水纳入经开区污水处理厂处理，企业废水经预处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及污水处理厂进水水质要求后排入污水管网，纳入武冈市经开区污水处理厂处理,出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 | 已落实 |
| 4 | 按报告书要求做好开发区内大气污染控制措施。管委会应积极推广清洁能源，协调做好经开区内低硫煤的统一调配供应，限制新建企业新上4t/h以下燃煤锅炉，并结合大型燃煤企业建设在规划远期逐步实施区域集中供热；加强企业管理，对各企业有工艺废气产出的生产节点，应督促配置废气收集与处理净化装置正常运行，确保达标排放；建立经开区清洁生产管理考核机制，加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放，入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的行业标准及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准要求；合理优化工业布局，严格按企业项目环评要求设置相应的大气环境防护距离和不同性质企业间的有效隔离，避免互相干扰。 | 园区管委会制定蓝天保卫战实施方案，积极推进污染防治攻坚战工作，结合中央环保督察对区域内的燃煤锅炉进行了梳理，对于燃煤锅炉企业已整改生物质或天然气锅炉，无燃煤企业，目前园区部分企业已使用天然气作为能源；园区定期巡查，督查各企业工艺废气配置废气收集与处理净化装置正常运行，确保达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准要求。经开区管委会加强企业管理，确保满足相应的污染物排放标准要求，实现达标排放。对企业进行了合理布局，避免互相干扰。 | 已落实 |
| 5 | 做好经开区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险废物应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。 | 建立了统一的固废收集、贮存、运输和安全处置的运营管理体系。督促豆制品企业固体废物清理频次，危险废物委托有资质单位处置，各企业固废基本得到综合利用或妥善处置。 | 基本落实 |
| 6 | 经开区要建立专职的环境监督管理机构，建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生。 | 经开区环保工作由产业发展科管理，园区已制定突发环境事件应急预案并于2021年8月完成修编，县、市、省三级备案编号分别为4305812021008G、4305812021010G、4305812021006G，园区管委会成立应急指挥部，建立环境风险事故防范措施，严防环境风险事故发生。 | 已落实 |
| 7 | 按经开区开发规划统筹制定拆迁安置方案，妥善落实移民生产生活安置措施，防止移民再次安置和次生环境问题。 | 根据经开区的开发建设强度的现状，妥善落实了已开发区域的移民生产生活安置，防止了移民再次安置和次生环境问题的发生。 | 已落实 |

- 说明园区规划环评要求的年度自行监测计划的落实情况、自行监测结果。

湖南武冈经济开发区根据规划环评和跟踪评价报告要求制定了2023年度环境质量自行监测方案，并委托湖南科比特亿美检测有限公司和湖南乾诚检测有限公司按照自行监测方案对武冈经开区范围内及周边环境空气、地表水、土壤、地下水等开展监测，其监测结果总结如下：

- 法相岩街道办事处南塔村居民区和经开区乡乡嘴厂区内两个环境空气监测点的TSP、PM10、SO2、NO2均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；氨、TVOC低于《环境影响评价技术导则-大气环境HJ2.2-2018》附录D中的标准值。

- 经开区内设两个土壤监测点，分别位于百威啤酒厂内和乡乡嘴厂区内，两个监测点45项基本项目均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中筛选值；园区外3个土壤监测点，各监测因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中筛选值。

（3）8个噪声监测点中5个敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，3个交通噪声点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。

（4）4个地下水点位各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

- 赧水、龙溪河水质共监测了6个地表水断面，除总氮外各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）的III类水质标准要求。

具体监测数据：略。

同时，湖南武冈经济开发区于2020年启动空气网格化监测微型站及监测平台建设，选定了3个微型站点，分别位于武冈师大附中、帝立德和畜牧局，监测参数为SO2、NO2、CO、PM2.5、PM10、O3、TVOC，2020年底已验收投入运行，本次统计2023年全年各监测因子的监测数据（其中武冈师大附中（7194）监测设备存在故障，经与设备单位确认，臭氧、二氧化硫和氮氧化物监测结果不正常，不予统计），数据统计结果显示：武冈师大附中（7194）、帝立德工业园（7192）和畜牧局（7193）监测点全年出现不同程度的超标现象，主要超标因子是PM10和PM2.5，达标率为96.5%，帝立德工业园点位PM10、PM2.5最大超标倍数分别是0.27，0.78，畜牧局点位PM10、PM2.5最大超标倍数分别是0.29，0.78，环境空气中颗粒物超标可能的原因有：（1）武冈位于娄邵盆地谷地，地势东、西、南三面环山、中部低平，呈现出”口袋“地形，且地处西南气流和北气流东风交汇处，容易形成相持的静稳气象条件，不利于污染物的扩散；（2）园区东部、北部施工产生的扬尘以及工业、机动车等排放的颗粒物。

根据园区规划环评和跟踪评价报告，园区后续自行监测方案见下表。

表 2-8  武冈经开区自行监测计划

| 监测布点 |  | 监测频次 | 监测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 湖南帝立德科技有限公司 | 自动监测微型站 | PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO、VOC | 园区内 |
|  | 武冈师大附中、武冈畜牧局 | 自动监测微型站 |  | 园区外 |
|  | 法相岩办事处南塔村居民区 | 每半年一次，连续监测7天 | TSP、PM10、SO2、NO2、O3、CO、总挥发性有机物、氨 | 园区外 |
|  | 经开区乡乡嘴厂区 |  |  | 园区内 |
| 地表水 | 赧水入经开区入口上游500m | 每季度一次，每次三天 | 水温、pH、DO、 CODcr、CODMn、BOD5、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物 | 赧水 |
|  | 武冈城市污水处理厂排污口上游1000m |  |  | 赧水 |
|  | 武冈市第二污水处理厂排污口上游 1000m 断面 |  |  | 赧水 |
|  | 武冈市第二污水处理厂排污口下游3000m断面 |  |  | 赧水 |
|  | 龙溪河入经开区上游 50m |  |  | 龙溪河 |
|  | 龙溪河入赧水口上游 100m |  |  | 龙溪河 |
| 地下水 | 法相岩办事处南塔村居住区水井 | 每半年一 期，每期 2 天 | pH、CODmn、氨氮、 锰、铅、汞、总铬、镉、砷、总大肠菌群、硫化物 | 经开区南侧 |
|  | 安乐乡春光村居住区水井 |  |  | 经开区内 |
|  | 安乐乡安乐村居住区水井 |  |  | 经开区东侧 |
|  | 法相岩办事处兴隆村居住区水井 |  |  | 经开区西面 |
| 土壤 | 园区内百威啤酒厂区 | 每年一次 | 镉、汞、砷、铅、铬（六价）、铜、镍 | 建设用地 |
|  | 园区乡乡嘴厂区 |  |  | 建设用地 |
|  | 园区外西侧现有耕地 |  | pH、镉、汞、砷、铅、 铬、铜、镍、锌 | 农用地 |
|  | 园区外龙溪河右岸现有耕地 |  | pH、镉、汞、砷、铅、 铬、铜、镍、锌 | 农用地 |
|  | 园区外南塔村现有耕地 |  | pH、镉、汞、砷、铅、 铬、铜、镍、锌 | 农用地 |
| 噪声 | 交通干线3个监测点、居民区设5个监测点 | 每季度一次，每次三天，分昼、夜进行 | 等效连续A声级 | / |

（二）环境影响跟踪评价审查意见落实情况

园区环境影响跟踪评价审查意见落实情况见下表。

表2-9 园区环境影响跟踪评价审查意见落实情况

| 项目 | 园区环境影响跟踪评价审查意见 | 园区落实情况 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 按程序做好经开区规划调整。 | - 规划实施以来，武冈经开区未严格按照规划功能分区进行布置，存在部分企业实际开发用地现状、产业定位与规划不符等情形;现阶段，经开区核准范围和实际开发范围存在较大差异，区域东侧开发地块除武冈(百威)啤酒有限公司(一期)用地位于核准范围内，其余均在核准范围外。武冈经开区范围内仍有少量居民集聚区，经开区范围内多处新增居民居住区，主要涉及紫甸安置区、园艺场茶厂安置区等。应结合邵阳市国土空间规划和环境可行性结论，尽快按规定程序开展规划调整工作，通过优化空间布局、用地性质调整、引导产业集中、严格控规等措施因地制宜地调整产业区功能布局和产业布局，并按规划修编相关要求完善国土、规划、环保等相关手续，做到规范、有序和可持续发展。临近园艺场茶厂安置区等居住区的工业企业应强化污染防治设施的治理效果，并按《报告书》要求，加宽设置绿化隔离带，最大程度地避免对邻近居住区的不良环境影响。后续引进企业，应合理引导企业布局，确保各 - 行业企业在其相应的规划产业片区内发展，严禁跨红线布局。 | - 园区已开展调区扩区规划环评工作，针对本次现状存在的用地性质不符，部分企业不在核准范围内的问题予以解决，产业定位不符的企业因不属于禁止或限制入园企业，因此予以保留；园艺场茶厂安置区与周边的亚太、金福元等食品加工企业存在防护距离不足的情况，目前亚太和金福元主要的豆坯生产工段搬迁至东部的豆制品创新集聚产业园，减少了相关的污染物排放，后续工作按拆迁方案陆续落实，同时，园区规划在东部片区扩区，已在办理环评手续，鼓励西部片区与居民相对位置偏近的豆制品生产企业往东片区转移，最大程度地避免对邻近居住区的不良环境影响。园区后续引进企业，引导企业合理布局，确保各行业企业在其相应的规划产业片区内发展，严禁跨红线布局。 | - 持续落实 |
| - 进一步严格产业环境准入。 | - 武冈经开区后续发展与规划调整须符合武冈经开区“三线一单”环境准入要求、长江经济带发展负面清单指南(试行)及《报告书》提出的环境准入条件和负面清单要求，禁止引入三类工业企业及排放重金属的建设项目。应对不符合产业定位、环境准入和用地规划要求的企业，在严格确保污染物不增加的前提下予以保留。对于用地性质与规划不符的企业，在国土空间规划统筹划定三条控制线等工作前，现有企业不得新增排污量且不得扩大生产规模;结合武冈市国土空间规划，充分考虑现有企业分布情形和已建成区不同行业企业交错布设的现实情况，应逐步腾退经开区西侧区块豆制品加工企业中产污量大的生产工序，逐步有序向东侧集聚，实现食品加工产业集约发展。经开区范围内新建、改建和扩建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方 - 案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。入园企业应优先考虑使用清洁能源、能耗低、技术工艺先进、清洁生产和环境管理水平高、污染防治技术成熟的企业，须严格执行环境保护“三同时”制度，确保外排污染物满足排污许可证管控要求。 | - 武冈经开区严格落实武冈经开区“三线一单”环境准入要求，未引入三类工业企业及排放重金属的建设项目；对于用地性质与规划不符的企业，现有企业要求不新增排污量且不得扩大生产规模；目前亚太和金福元主要的豆坯生产工段搬迁至东部的豆制品创新集聚产业园，鼓励西部片区食品企业逐步有序向东侧集聚，实现食品加工产业集约发展；经开区范围内未新建、改建和扩建“两高”项目；入园企业优先使用清洁能源、能耗低、技术工艺先进、清洁生产和环境管理水平高、污染防治技术成熟的企业，严格执行环境保护“三同时”制度，确保外排污染物满足排污许可证管控要求。 | - 持续落实 |
| - 进一步落实经开区污染管控措施。 | - 武冈经开区应按开发进度完善区域雨污分流和污污分流系统、污水收集管网及集中污水处理设施建设，确保经开区废水应收尽收，全部送至配套的污水处理厂深度处理。根据《湖南省生态环境厅关于印发我省“十四五”地表水省控断面和饮用水源考核目标的通知》(湘环办[2021]293号)的有关要求，污水处理厂下游省控断面(小水村断面)考核目标调整为II类，地方应加强现有企业环保设施运 - 行的监督管理，确保各企业废水、预处理设施长期稳定正常运行，并加快办理武冈市第二污水处理厂入河排污口论证手续。区域配套污水管网在未完成对接区域,不得新增水污染排放的工业项目。优化能源结构，推广清洁能源。加强园区大气污染防治，新建企业限制使用非成型生物质燃料，抓紧制定片区VOCs削减计划，加大对区内重点排污企业废气治理措施运行情况及废气无组织排放的监管，确保大气污染物达标排放，对治理设施不能有效运行的 - 企业，采取停产措施。做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。经开区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，重点抓好企业环保手续。 - 的完善，全面落实经开区内现有企业污染物特别排放限值控制要 - 求，采取有效措施减少污染物排放总量，确保实现区域环境质量 - 改善目标，促进经开区发展与生态环境保护相协调。 | - 武冈经开区实现区域雨污分流和污污分流系统，经开区废水应收尽收，全部送至配套的武冈市第二污水处理厂深度处理，加强现有企业环保设施运行的监督管理，武冈市第二污水处理厂入河排污口论证报告已取得批复，区域新增水污染排放的工业项目均已完成污水管网在对接。新建企业要求使用成型生物质燃料，园区推广清洁能源，加大对食品和喷涂企业的废气处理设施运行的监管；建立了统一的固废收集、贮存、运输和安全处置的运营管理体系，督促豆制品企业固体废物清理频次，危险废物委托有资质单位处置，各企业固废得到综合利用或妥善处置；对危险废物产生企业和经营单位，加强日常监管，针对未完全落实环保手续的企业，督促落实。 | - 已落实 |
| - 完善经开区环境监测体系。 | - 武冈经开区应严格落实跟踪评价提出的监测方案，鉴于区域污水处理设施尾水排口下游3.8公里处为地表水省控断面,且按II类水体水质进行目标考核，应结合武冈经开区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况等，建立健全区域环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，并按《报告书》提出的要求，对相应点位(断面)开展主要污染物及重金属跟踪监测。加强对武冈经开区重点排放单位、环保投诉较多企业的监督性监测。 | - 园区根据跟踪评价的要求更新了自行检测方案，对区域环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素进行跟踪检测，并按《报告书》提出的要求，对相应断面开展主要污染物及重金属跟踪监测，定期对武冈市第二污水处理厂出水进行检测。 | - 已落实 |
| - 健全园区环境风险防控体系。 | - 加强武冈经开区重点环境风险源管控，加强园区危险化学品储运的环境风险管理，严格落实应急响应联动机制，确保区域环境安全。 | - 武冈经开区定期对区域内重点环境风险源进行排查，加强园区危险化学品储运的环境风险管理，严格落实应急响应联动机制，确保区域环境安全。 | - 已落实 |
| - 加强对环境敏感点的保护。 | - 严格做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标、建设居民区。做好商业用地、居住用地周边的规划控制,在下一轮规划调整中应从提升指导性、可操作性的角度出发推动产业集中布局、降低环境影响，严格控制气型污染企业入驻，加强对现有企业的污染防治措施。按要求 - 做好功能区及具体项目用地周边规划控制，武冈经开区应根据开发规划统筹制定拆迁安置方案，落实移民生产生活安置措施，防止移民再次安置和次生环境问题。 | - 本次调区扩区规划将环境敏感点的保护纳入考虑，避免在规划的工业用地上新增环境敏感目标、建设居民区，做好商业用地、居住用地周边的规划控制,严格控制气型污染企业入驻，加强对现有企业的污染防治措施。武冈经开区根据本次调区扩区规划制定相关的拆迁安置方案，落实移民生产生活安置措施，防止移民再次安置和次生环境问题。 | - 已落实 |
| - 做好经开区后续开发过程中生态环境保护和水土保 - 持。 | - 尽可能保留自然水体，施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止后续开发建设中的扬尘污染和水土流失。 | - 园区开发未占用自然水体，施工期对土石方开挖、堆存及回填实施围挡，裸露地及时恢复植被，降低后续开发建设中的扬尘污染和水土流失。 | - 已落实 |

（三）“三线一单”落地应用情况

根据《湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求既省级以上产业园区生态环境准入清单》等相关管控要求，湖南武冈经济开发区具体落实情况见下表。

表3-1 园区环境管理与“三线一单”的管控要求落实情况

| 管控维度 | 园区环境管理与“三线一单”的管控要求 | 园区环境管理与“三线一单”的管控要求落实情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 空间布局约束 | - 不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目、限制耗水量及排水量大的企业入园。禁止引入三类工业企业及排放重金属的建设项目。 - 采取关停取缔、限期搬迁、停产整治等强有力措施，全面推进“散乱污”企业及集群整治. | - 园区未引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目、限制耗水量及排水量大的企业入园。未引入三类工业企业及排放重金属的建设项目。 - 园区已完成“散乱污”企业及集群整治。 | - 相符 |
| - 污染物排放管控 | - 废水：排水实施雨污分流。工业废水、生活污水目前依托县城污水处理厂处理，将来纳入园区工业污水处理厂处理，处理达标后均排入赧水。加快经开区排水管网、工业污水处理厂等基础设施建设。 - 废气：推动工业污染源稳定达标排放。省级工业园区完成网格化监测微型站建设，建成大气污染网格化综合监管平台，加强特征污染物和 环境质量监测。严禁高 VOCs 排放建设项目。强化源头管控，交通运输设备制造、汽车制造、工程机械制造和家具制造行业全面实施油性漆改水性漆，减少 VOCs 产生量。 - 固废：做好集中区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和 安全处置的运营管理体系。 - 严厉打击超标排放与偷排漏排，规范企业无组织排放与无组织堆存堆放固体废物、物料。 | - 园区排水实行了雨污分流。园区工业污水处理厂（武冈市第二污水处理厂）已稳定运行，园区工业废水、生活污水纳入该污水处理厂处理，废水实现100%纳管； - 园区企业自行检测结果显示，废气废水污染源均稳定达标排放。园区建设空气网格化监测微型站及监测平台，对SO2、NO2、CO、PM2.5、PM10、O3、TVOC进行监测；园区三线一单发布前入驻了1家工业涂装高VOCs排放项目，无其他石化、化工等高VOCs排放项目；工程机械制造等要求的行业全面实施油性漆改水性漆，减少 VOCs 产生； - 园区内主要的固体废物是豆制品生产企业产生的豆腐渣、锅炉灰渣、污水处理站污泥等一般固废、生活垃圾和部分企业产生的危险废物，豆腐渣外售做饲料原料，锅炉灰渣和污水处理站污泥外售回田做肥料，其他类型固体废物均做到综合利用，生活垃圾依托市政环卫部门，且园区建立危险废物产生单位清单，建立企业危险废物种类、数量以及利用处置方式的台账，定期进行危险废物环境巡查，督促企业落实相关贮存和处置规范要求，因此，园区固体废物和生活垃圾已实现分类收集、转运、综合利用和安全处置，做到妥善贮存； - 严厉打击超排和偷排漏排情况，规范了企业废气无组织排放情况，固体废物、物料的露天堆存。 | - 相符 |
| - 环境风险防控 | - 园区应严格按照《武冈经济开发区突发环境事件应急预案》中相关要求执行， 严防突发环境事件发生。 - 园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险 废物的企业，尾矿库企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 - 防治地下水污染。对石化生产存贮销售企业和工业园区等区域进行必要的防渗处理。 - 建设用地土壤风险防控：开展建设用地环境调查和分用途管理。及时更新土壤环境重点监管企业名单，列入名单的企业要自行开展用地土壤环境监测，结果向社会公开。定期对重点监管企业和工业园区周边开展土壤环境监测。农用地土壤风险防控：以农用地为重点，全面开展全土壤环境质量调查，全面完成农用地土壤污染的面积、分布及其对农产品质量的影响 等详查工作。制定实施受污染耕地安全利用方案，降低农产品重金属超标风险。 | - 园区2021年完成了《武冈经济开发突发环境事件应急预案》的修编，按预案要求，制定环境风险隐患排查制度，配备应急救援物资，定期巡查，严防突发环境事件发生； - 园区持续督促可能发生突发环境事件的污染物排放企业编制突发环境事件应急预案并备案，园区内无尾矿库；目前已有35家企业完成备案； - 园区生产企业地面硬化防渗，避免地下水的污染，无石化生产储存项目； - 4.根据土壤检测结果，园区内建设用地和园区外3个农用地土壤监测点，其监测因子均是达标状态，园区无污染地块。2023年园区无土壤环境重点监管企业名单。 | - 相符 |
| - 资源开发效率要求 | - 能源：积极推广清洁能源，加强对区内现有燃煤设施燃料煤含硫量控制和烟气治理设施运行情况的监管。到 2020 年，单位 GDP 能源水平下降至 0.581 吨标煤/万元。按《湖南省工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室关于印发工程建设项目区域评估工作实施方案的通知》中相关 要求，尽快开展区域节能评估工作。 - 水资源：统筹配置和有序利用水资源，合理有序使用地表水，控制使用地下水，积极利用非常规水，进一步做好流域和区域水资源统筹调配，减少水资源消耗，逐步降低过度开发河流和地区的开发利用强度。到 2020 年，武冈市万元工业增加值用水量不高于 64 立方米/万元（2010 年不变价），用水总量低于 3.00 亿立方米。 - 3.土地资源：开发的同时注重对土地资源的保护，合理利用土地资源，集约利用土地，成规模紧凑开发，提高土地效用。省级产业园区应争取单位面积土地投资强度不低于200万元/亩，单位面积土地税收产出强度不低于 27 万元/亩。 | 1.园区积极推行清洁能源，取缔小型燃煤锅炉，锅炉采用天然气或生物质燃料，单位GDP能源水平下降至0.195吨标煤/万元。 2.园区企业统一使用自来水，不私自开采地下水资源；园区限制引入耗水量大的企业入园，减少水资源的消耗；园区万元工业增加值用水量14.28立方米/万元。 3.园区开发的同时注重对土地资源的保护，合理利用土地资源，集约利用土地，成规模紧凑开发，提高土地效用。园区单位面积土地投资强度达到200万元/亩，单位面积土地产值933333万元/亩。 | 相符 |

由上表可知，2023年，武冈经开区继续优化规划布局，针对现有安置区与排水排气企业防护距离不足60m的问题，按拆迁方案继续落实工作，优化布局，园区深刻汲取经验教训，强化环境保护意识，在产业引进和项目建设中，严格执行规划环评的相关要求，同时，园区未曾引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，限制耗水量及排水量大的企业入园，禁止引入三类工业企业及排放重金属的建设项目。

对照上表，园区按环境风险防控要求制定环境风险隐患排查制度，园区在现有企业污染物排放管控、建设项目入园、选址选线、环评审批、宣传培训等方面对照“三线一单”生态环境管控要求落实引用，保持衔接，下一步将主要在规划布局、天然气能源的推广、平台应用等方面继续大力推进。

（四）水环境管理

园区配套集中污水处理设施 1 个，集中污水处理设施名称为 武冈市第二污水处理厂 ，设计处理规模 4万 m³/d，实际处理规模 2万m³/d(一期)，污水处理工艺为 水解酸化+改良氧化沟+二级沉淀工艺 ，在线监测达标率 100 %，园区雨水管网覆盖率 100%。

武冈市第二污水处理厂入河排污口论证于2021年9月28日召开了《武冈市第二污水处理厂入河排污口设置论证报告》技术审查会，2022年4月20日邵阳市生态环境局武冈分局对《武冈市第二污水处理厂一期工程提标提质入河排污口设置论证报告》予以批复（武市生环函[2022]01号）。

园区内涉及工业废水外排企业数量 13个，工业废水总排放量  7802  m³/d，外排污水纳管企业数量  13 个，污水集中处理比例  100  %（按外排水量计），涉一类污染物排放企业车间排口达标情况及在线监测情况：园区内无一类污染物企业，百威（武冈）啤酒有限公司废水处理站排口设置在线监控设施。

具体涉水企业废水排放情况见下表。

表4-1  园区涉水企业废水排放情况

| 序号 | 涉水企业名称 | 污水处理设施 | 污染物处理效率 | 废水达标率 | 在线监测 | 废水排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南乡乡嘴食品有限公司 | A/O生化处理工艺 | COD90%,氨氮75%，SS89%，动植物油60% | 100% | 视频监控 | 600m3/d |
| 2 | 湖南博伟食品科技有限公司 | 调节+气浮+厌氧+好氧+沉淀 | COD95%,氨氮60%，SS90%，动植物油60% | 100% | 视频监控 | 300m3/d |
| 3 | 湖南省武冈市华鹏食品有限公司 | 调节+气浮+厌氧+好氧+沉淀 | COD95%,氨氮60%，SS90%，动植物油60% | 100% | 视频监控 | 200m3/d |
| 4 | 武冈市长圆食品有限公司 | 三级沉淀+混凝沉淀+清水池 | COD60%,氨氮30%，SS80% | 100% | 视频监控 | 60m3/d |
| 5 | 武冈市陈氏福元卤业食品有限责任公司 | 调节+气浮+厌氧+好氧+沉淀” | COD95%,氨氮60%，SS90%，动植物油60% | 100% | 视频监控 | 10m3/d |
| 6 | 武冈市法新豆业有限公司 | 调节+气浮+厌氧+好氧+沉淀 | COD95%,氨氮60%，SS90%，动植物油60% | 100% | 视频监控 | 200m3/d |
| 7 | 武冈市卤卤香食品有限责任公司 | 隔油沉淀 | COD30%,氨氮10%，SS60%，动植物油60% | 100% | 无 | 19m3/d |
| 8 | 武冈市亚太食品有限责任公司 | 调节+气浮+厌氧+好氧+沉淀 | COD95%,氨氮60%，SS90%，动植物油60% | 100% | 视频监控 | 10m3/d |
| 9 | 湖南君益福食品有限公司 | 依托陈氏福元卤业食品污水处理站 | COD95%,氨氮60%，SS90% | 100% | 依托陈氏福元 | 3m3/d |
| 10 | 百威（武冈）啤酒有限公司 | UASB+CASS | COD90%,BOD587%，SS80% | 100% | 在线监测 | 3400m3/d |
| 11 | 湖南同昇食品有限公司 | 调节+气浮+厌氧+好氧+沉淀 | COD95%,氨氮60%，SS90%，动植物油60% | 100% | 视频监控 | 500m3/d |
| 12 | 湖南敏仟食品有限公司 | 调节+气浮+厌氧+好氧+沉淀 | COD95%,氨氮60%，SS90%，动植物油60% | 100% | 视频监控 | 100m3/d |
| 13 | 湖南乡乡汇食品有限公司 | 气浮+厌氧+调节+A/O+沉淀 | COD95%,氨氮60%，SS90%，动植物油60% | 100 | 无 | 1400m3/d |
| 14 | 武冈市豆制品创新集聚产业园 | 厌氧+缺氧+好氧+混凝沉淀 | COD95%,氨氮60%，SS92%，动植物油60% | 100 | 无 | 1000m3/d |

园区年度水污染物总排放量：化学需氧量 62.711 t/a，氨氮 1.877 t/a，其他因子（重金属等）  /  t/a。（未超过园区主要污染物总量控制指标：化学需氧量643.9t/a，氨氮85.8t/a）。

排污口下游最近的地表水水质管控断面名称 武冈下游（小水村），水功能区划 Ⅲ 类，监测达标率 100 %，超标因子  / ，最大超标倍数 / 倍。

园区无需开展“双源”地下水监测。

园区内涉及黑臭水体数量  0  个，已完成整治  /  个，未开工的  /  个，修复中的  /  个。

（五）大气环境管理

园区内涉及工业废气外排企业数量 33 个，大气质量监测达标率 96.5 %，超标因子 PM2.5、PM10 ，最大超标倍数0.78，0.27 倍。大气污染物总排放量：二氧化硫 8.91 t/a，氮氧化物 25.62 t/a，VOCs 80.33 t/a，其他  /  t/a。（未超过园区主要污染物总量控制指标：二氧化硫461.91t/a，氮氧化物343.12t/a，VOCs未核定总量）。

（六）土壤环境管理

土壤环境质量监测达标率 100 %，超标因子  /  ，最大超标倍数  /  倍。

本次园区内土壤环境质量监测的监测频次和点位见下表。

表6-1  土壤环境质量现状监测点一览表

| 序号 | 采样点位 | 土壤类型 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 园区内百威啤酒厂区 | 建设用地 | 2022年监测《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中表1中45项，2023年及之后开始监测镉、汞、砷、铅、铬（六价）、铜、镍 | 每年一次 |
| T2 | 园区乡乡嘴厂区 | 建设用地 |  |  |

园区内涉及污染地块数量  0  个，已完成修复 /  个，未开工修复的  /   个，修复中的  /   个（园区无污染地块）。

（七）固体废物管理

园区一般工业固体废物产生企业数量 56个，产生量    38880.49t/a，其中，自行综合利用 1805 t/a，自行处置  750 t/a，外委处置 36325.49 t/a。危险废物产生企业数量 21个，产生量 57.73 t/a，其中，自行综合利用 0  t/a，自行处置  0  t/a，外委处置 57.73 t/a。

园区集中的工业固废处理设施情况：处理能力  /  t/a，处理工业固体废物种类 /  ，处理工艺 / 。（园区无集中的工业固废处理设施）。

（八）投诉管理

本年度园区共受理各类（含各级督查、各级环保投诉等）投诉 6  件（主要来自12345热线），已完成整改 6 件，完成率 100 %。环保督察交办问题 0 件，已完成整改 / 件，完成率 / %。

（九）应急预案编制及演练情况

武冈经济开发区2017年编制完成《湖南武冈经济开发区突发环境事件应急预案》，并于2018年完成县、事、省完成三级备案，其备案编号分别为4305812017003G、4305812017012G、4305812018001G。2021年园区已组织开展园区应急预案的修编，并于2021年8月完成县、市、省三级备案，其备案编号分别为4305812021008G、4305812021010G、4305812021006G。

园区于2023年10月组织突发环境事件应急演练，演练地点位于百威（武冈）啤酒有限公司，演练内容为酿造部泄漏，演练形式为园区和企业联合演习，最终取得了较好的效果，达到了演练的目的。

（十）园区信用评价

根据湖南省生态环境厅《湖南省产业园区环保信用评价管理办法》（湘环发〔2023〕94号）中“附件湖南省产业园区环保信用评价标准”，根据园区实际情况进行逐项打分，具体统计如下：

表10-1 园区信用评价评分情况

| 序号 | 一级评价指标 | 二级评价指标 | 新评价标准 | 分值（分） | 园区实际情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境准入 | 规划环评 | 产业园区未按要求开展规划环评或环境影响跟踪评价。 | -1 | 已开展规划环评并于2022年取得环境影响跟踪评价审查意见 | 0 |
|  |  |  | 产业园区未落实“三线一单”生态环境分区管控等要求。 | -1 | 按“三线一单”生态环境分区管控要求落实工作 | 0 |
|  |  |  | 化工园区认定后因生态环境保护工作不达标导致复核不合格或被摘牌。 | -1 | 非化工园区 | 0 |
|  | 环境监管 | 环保手续落实情况 | 产业园区内存在企事业单位未依法开展环境影响评价或未按要求申领排污许可证和辐射安全许可证。 | -1 | 均已落实 | 0 |
|  |  | 水环境管理 | 产业园区未按要求进行废水收集处理或未达标排放的。 | -2 | 建设武冈市第二污水处理厂，出水达标，并进出口在线监测装置已联网验收 | 0 |
|  |  | 气环境管理 | 产业园区内存在工业炉窑、锅炉或涉 VOCs重点行业企事业单位未按规定建设、运行有效收集处理设施并达标排放。 | -1 | 工业炉窑、锅炉或涉 VOCs重点行业的企业建设并运行废气处理设施并达标排放 | 0 |
|  |  | 固废管理 | 产业园区内存在涉危险废物环境违法行为或连续2年规范化管理评估不达标企事业单位。 | -1 | 不存在危废违法行为及评估不达标的企业 | 0 |
|  |  | 土壤环境管理 | 产业园区内存在土壤污染重点监管单位未按要求开展自行监测和隐患排查。 | -1 | 不存在土壤污染重点监管单位 | 0 |
|  |  | 环境监测 | 产业园区未按规定开展自行监测或自行监测数据弄虚作假。 | -2 | 已按监测方案开展自行监测 | 0 |
|  |  | 监管能力 | 产业园区未按要求开展环境污染第三方治理。 | -1 | 已开展第三方治理 | 0 |
|  |  |  | 产业园区污染物排放超过总量控制要求或由于产业园区原因造成环境质量超标、环境质量恶化的情况。 | -1 | 排污量未超过园区总量，环境质量达标 | 0 |
|  |  |  | 产业园区建成较完善环境监测体系，并按要求将数据与省监管平台联网。 | +1 | 园区建3个环境空气监测站，并与省厅联网 | +1 |
|  |  |  | 产业园区内存在被评为环保黑名单的企事业单位。 | -1 | 无环保黑名单企业 | 0 |
|  | 风险防控 | 环境应急保障能力建设 | 产业园区未按要求制定或修编园区突发环境事件应急预案、未定期组织开展应急演练、环境应急设施和 救援物资配备不符合规定、环境风险防范措施不到位、未建设应急指挥平台。 | -2 | 园区于2021年完成应急预案修编，2023年开展应急演练，储备了应急物资，环境风险防范措施到位，建设应急指挥平台 | 0 |
|  |  | 环境风险 | 产业园区发生一般、较大突发环境事件或生态破坏事件。 | -2 | 未发生突发环境事件 | 0 |
|  |  |  | 产业园区存在被中央或省级环保督察、生态环境警示片等反馈问题，或出现被省级及以上主管部门挂牌督办或被省级主管部门约谈、典型案例曝光、区域限批、移交问责等情况。 | -4 | 2023年未发生 | 0 |
|  |  |  | 产业园区因发生突出生态环境问题被中央层面约谈、典型案例曝光、区域限批、移交问责等情况或发生重、特大突发环境事件或生态破坏事件。 产业园区存在出台“土政策”或以其他方式干扰执法，妨碍生态环境部门依法查处环境违法问题的行为，情节严重或者造成严重后果的。 | 直接评为环保风险园区 | 无 | 0 |
|  | 绿色发展 | 污染物减排 | 产业园区单位 GDP主要污染物削减率排名前10%。 | +1 | 不属于 | 0 |
|  |  | 创新与示范 | 产业园区在生态环境保护和绿色发展领域获得省部级及以上表彰、推荐推广。 | +2 | 未获得 | 0 |
|  | 公众参与 | 舆情与投诉 | 产业园区因环境问题引发集中或长时间信访、投诉、上访，引发负面舆情。 | -1 | 未发生相关情况 | 0 |
|  | 其他 | / | 产业园区未按要求完成省生态环境厅其他年度任务。 | -1 | 园区内纳入环境污染强制责任保险投保范围的企业已完成投保 | 0 |
|  |  |  | 产业园区存在出台“土政策”或以其他方式干扰执法，妨碍生态环境部门依法查处环境违法问题的行为。 | -1 | 不存在 | 0 |
|  |  |  | 产业园区连续两年被评为环保诚信园区。 | +1 | 连续两年为合格园区 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 10 |

对照《湖南省产业园区环保信用评价管理办法（试行）》中：环保诚信园区（环保信用分值10-12分）、环保合格园区（环保信用分值6-9分）、环保风险园区（环保信用分值5分及以下）判定园区环保等级水平，武冈经济开发区环保信用分为10分，判定为环保诚信园区。

三、园区环保工作成效、主要措施做法

湖南武冈经济开发区牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展新理念，时刻严守生态环境红线。2023年，园区主要环保工作成果体现在两个方面：

- 一、建设武冈市豆制品创新集聚产业园，推进老园区食品加工企业搬迁

- 武冈经开区东部新建的武冈市豆制品创新集聚产业园一期项目主要为豆坯生产和豆制品加工，占地140亩，总建筑面积11.39万平方米，目前一期项目主体工程建成并投入使用，已配套两台生物质气化炉和集中式污水处理设施，位于老园区的两家豆制品生产企业已完成搬迁，并投入生产。

- 二、建成园区智慧园区监测管理平台并通过验收

武冈经开区已建成园区智慧园区监测管理平台，具备区域环境质量监测数据、在线监控数据、自行监测数据、智慧电力数据、排污许可数据的采集及展示功能，并实现了数据上行交换和下行回流的要求，于2023年通过省厅验收，园区集中式污水处理设施和环境空气自动监测数据已接入平台，实时监控。

- 三、落实上级环保工作

2023年“夏季攻势”任务已全部按时完成，邵阳市防范重大生态环境风险隐患利剑行动要求全部完成。园区开展了蓝天保卫战，建筑工地落实了六个百分之百和两个全覆盖，持续开展重点行业VOCs治理，园区企业工业锅炉实现达标排放。

- 四、聘请第三方园区管家进行专业化管理

武冈经开区管委会与湖南宏晟环保技术研究院有限公司签订第三方环境污染治理合同，为园区环保工作提供专业化的技术管理与服务。只要措施包括：①园区自行监测：2023年1月~12月，第三方监测单位按监测方案要求完成园区环境质量和污水处理厂出水的定期监测；②应急演练：2023年10月，协助武冈经开区管委会开展了突发环境事件应急演练，演练内容为百威(武冈)啤酒有限公司酿造部盐酸储罐泄漏；③排查：根据《湖南省园区环境污染第三方治理环保服务规范（试行）》（湘环函〔2021〕165 号）要求，成立了武冈经开区环保管家团队，专门负责园区内企业环保状况调查工作，团队共5人，一人总指导，4人负责现场调查形成环境问题整改清单并反馈给园区；④档案整理：对各排查企业的环评、验收、排污许可等环保资料进行收集，更新园区“一企一档”，并对园区报告类、红头文件类、会议类、园区污水处理设施等资料进行分类归档，各类资料统一装在档案盒内，形成一园一档；⑤监管平台类：2023年对湖南武冈经济开发区智慧环保综合监管平台内信息不全的企业进行完善，包括企业基本情况、原辅料消耗、产排污及一企一档等信息，时刻通过智慧平台监控小微站和污水处理厂在线监控设施的运行情况。污水处理厂在线数据的完整性和达标排放情况，并实时反馈给污水处理厂，形成台账；⑥协助园区基础设施运维：协助园区进行污水管道的隐患排查，协助武冈市第二污水处理厂完善自行监测方案，在智慧平台实时监控污水处理厂进出水数据，发现异常，及时联系污水处理厂进行处置，协助园区管网排查；⑦开展环保宣传培训：2023年度组织了环保培训，对园区环保专干和企业代表进行了“企业做好环保检查工作要点及注意的问题”；⑧其他：协助园区环境管理制度建设、向园区及入驻企业提供环境准入咨询，协助处理园区水污染问题整治销号工作及上级现场排查工作等。

四、园区生态环境管理存在主要问题和难题

经全面排查，湖南武冈经济开发区存在的主要问题和难题有：

- 园区环保工作由产业发展科负责管理，无执法力量，专业的环保管理人员不足；

- 园区调扩区工作正在开展，尚未取得批复；

- 东部武冈市豆制品创新集聚产业园污水处理站运维力度有待进一步提高。

五、下一步工作计划

针对园区存在的环境问题，经开区提出以下生态环境管理工作计划安排。

（1）加强园区专职环境管理机构的建设，新增环保专业人员力量，设专职环保人员对园区环保工作进行管理和跟踪。

（2）尽快落实园区调扩区规划环评手续。

（3）加强东部食品产业园污水处理站运营监督，确保污水处理设施有效运行。

湖南武冈经济开发区管理委员会

2024 年 3月19日