附表10

征收房屋结构等级标准

| 房屋结构 等级 |  | 主要特征 |
| --- | --- | --- |
| 钢混结构 |  | 桩基础或独立基础，承重部分（梁、板、柱）全部为钢筋混凝土框架结构，现浇楼面、屋面楼梯、天沟、层高3m,屋面上部有隔热层（包括平顶、青瓦型），24cm眠墙，厨房、洗漱间、厕所等设施齐全，室内外水、电设施齐全。 |
| 砖混 | 一 级 | 2层以上建筑物，24cm眠墙，层层串梁,现浇或预制楼梯踏步，预制空心板楼面，预制空心板或钢丝网玲防水屋面，屋面上有隔热层（包括平顶、青瓦型），现浇天沟排水，层高3m,室内为水泥地面，室内外水、电设施齐全。 |
|  | 二 级 | 2层以上建筑物，部分24cm眠墙或空心墙，预制空心板楼面，青瓦屋面,挑阳台，层高3m,水泥地面，室内外水、电设施齐全。 |
|  | 三 级 | 2层以上建筑物，部分24cm眠墙或空心墙，预制或小板楼面，青瓦屋面,有住檐廊，层高3m,水泥地面，厨房、洗漱间、厕所等设施齐全，室内外水、电设施齐全。 |
| 砖木 | 一 级 | 2层以上建筑物，砖石基础，24cm眠墙，木架青瓦屋面，木板楼面，木质平顶，屋面四周水泥砖砌排水明沟或暗沟，水泥地面，室内外水、电设施齐全。 |
|  | 砖木 结构 | 标准砖石基础，基础深度0.5m以上，木桩屋梁，木板墙或卡砖墙，瓦屋面，前后檐口高度2.8m以上，油漆木制门窗，水电进户（含室内管线），三合土地面或水泥地面。 |
|  | 二 级 | 砖石基础，木屋架墙，部分24cm眠墙或空心墙，木架青瓦屋面，木制楼面，前后径墙3m以上，水泥地面;室内外水、电设施齐全。 |
| 土木类 |  | 土砖、土筑或节砖墙，青瓦屋面，前后径墙3m以上，水泥地面，水、电设施齐全。 |
| 偏屋类 |  | 土砖、土筑或节砖墙，其中一面借墙（无独立山墙）瓦屋顶，檐口高度在2.2m以下。 |
| 杂屋类 |  | 土砖、土筑或节砖墙，青瓦或石棉瓦屋面，檐口髙度在1.8m以下。 |

说明：1.上述房屋主要特征中的子项目，如有增减，按有关规定增减补偿；2.钢混和砖混一级房屋有隔热层的增加4%系数，外墙抹灰面，面砖的按实际墙面数增加1%系数。层高在上述标准增减10cm以、内的，不增加或减少补偿；层高增加或减少超过10cm以上的，每增减10cm，其补偿标独减1%；3.各类房屋应具备木制门窗，无门窗的减4%系数、无水电的减4%系数、借墙的减4%系数，具体可根据房屋实际情况酌减；4.饲养栏舍按照上表确定建筑类别和等级，不符合上表类别等级的，按杂屋补偿标准的70%补偿。